设备清单

| 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 设备清单 | 1 | 海珠体育中心游泳池设备表. 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量; 单位. 一、5层训练池. 1、; 过滤循环水泵; Q≥80m3/h，H≥18m，N≥7.5KW/380V，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套；3用1备; 4; 台. 2、; 毛发收集器; 规格:筒身管径≥350mm，长度≥566mm，高度≥592mm，快开式，304不锈钢。带排气阀，泄空装置，进水管直径：DN200，出水管直径：DN150; 4; 个. 3、; 商用过滤器; ∅≥1200*2500(L)，卧式，过滤面积≥2.65m2，玻璃纤维材质。带排气阀、泄水阀、反冲洗视镜，八爪缝隙0.4mm; 4; 个. 4、; 水晶沙过滤料; - 1、0.5-0.8mm，2-3mm，25KG/包； - 2、活性过滤介质的优势，自消毒，不生成生物膜； - 3、 水晶沙从原生平板玻璃中获得,无任何细菌和污染物； - 4、使用期不少于15年； - 5、 带电荷静电吸附。; 392; 包. 5、; 中压紫外线; - 1、Q ≥ 250m3/h，N ≥ 7KW/380V - 2、筒体材质：304不锈钢，粗糙度Ra0.8； - 3、清洗方式：电动毛刷清洗； 4、控制系统：7寸触摸屏PLC、灯管运行时间显示、工作状态显示、故障报警、灯管寿命报警、水温监测、UV强度监测、输出功率无极调节、过载/短路/漏电/输出过压/输入过压/输入欠压/超温保护。; 1; 个. 6、; 水质监测仪; 自动检测ORP、PH值、余氯值、浑浊、水温等，自动控制投药系统,带RS485远程输出功能。; 1; 套. 7、; 消毒剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 8、; PH调节剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 9、; 絮凝剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 10、; 调试药剂; 含：PH调节剂，聚合氯化铝，速溶氯丸,澄清剂; 1; 项. 11、; 均衡水箱; ≥5000×5000×2500mm，304不锈钢材质，带聚氨酯保温，板厚按标准。; 1; 套. 12、; 自动补水系统; DN50; 1; 套. 13、; 泳池恒温热泵机组; 额定制热量：≥200KW 额定功率：≤38.7KW; 3; 台. 14、; 恒温循环水泵; P≥4KW，Q≥50m³/h，H≥20m，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套; 3; 台. 15、; 热泵导流风罩; 1; 项. 16、; 布水口; SP-1424,DN50接口; 72; 个. 17、; 溢流回水口; SP-1030,DN100接口; 18; 个. 18、; 池底排水口; SP-1032; 4; 个. 19、; 同心大小头; DN150*100，不锈钢材质，两头法兰; 8; 个. 20、; 单球体橡胶挠性接头; DN100，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 12; 个. 21、; 单球体橡胶挠性接头; DN150，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 8; 个. 22、; 静音止回阀; DN100，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 3; 个. 23、; 静音止回阀; DN150，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 4; 个. 24、; 黄铜过滤器; DN100; 3; 个. 25、; 涡轮蝶阀; DN100，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 24; 个. 26、; 涡轮蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 24; 个. 27、; 涡轮蝶阀; DN200，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 13; 个. 28、; 闸阀; DN250，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 1; 个. 29、; 闸阀; DN200，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 1; 个. 30、; 闸阀; DN150，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 1; 个. 31、; 电动蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa，适用水温0-80℃; 1; 个. 32、; 电动蝶阀; DN250，阀体铸铁，PN1.6Mpa，适用水温0-80℃; 1; 个. 33、; 压力表; 带缓冲管,1.6Mpa; 10; 个. 34、; 橡胶减震器; 国标; 16; 个. 35、; 自动排气阀; DN20; 2; 个. 36、; 球阀; DN15，材质黄铜; 8; 个. 37、; 球阀; DE20，PVC材质; 3; 个. 38、; 球阀; DE25，PVC材质; 2; 个. 39、; 水嘴; DE20,铜材质; 3; 个. 40、; UPVC管道; DE20，2.0Mpa; 76; 米. 41、; UPVC管道; DE25，1.6Mpa; 48; 米. 42、; UPVC管道; DE63，1.0Mpa; 260; 米. 43、; UPVC管道; DE75，1.0Mpa; 56; 米. 44、; UPVC管道; DE110，1.0Mpa; 192; 米. 45、; UPVC管道; DE150，1.0Mpa; 164; 米. 46、; UPVC管道; DE200，1.0Mpa; 228; 米. 47、; UPVC管道; DE250，1.0Mpa; 54; 米. 48、; U-PVC配件类; 三通/弯头/直通/变径/内外牙直接/活接/法兰等; 1; 项. 49、; 热泵系统控制柜; 国标电控元件; 1; 套. 50、; 水处理系统PLC智能控制柜; 含PLC控制（投药系统、排水、加水及温控）、含手机APP控制; 1; 批. 51、; 线缆; RVV3*1mm²; 450; 米. 52、; 线缆; RVV3*2.5mm²; 80; 米. 53、; 线缆; YJV4*6mm²; 360; 米. 54、; 线缆; YJV4*4mm²; 320; 米. 55、; 线缆; YJV4*25mm²+1*16mm²; 265; 米. 56、; 镀锌线槽; 400*100mm; 76; 米. 57、; 镀锌线槽; 200*100mm; 20; 米. 58、; 线管; DE32; 42; 米. 59、; 其他五金杂件及耗材辅材; 支吊架/顶爆/法兰螺丝/固定螺丝/胶水/焊条/切割片等; 1; 项. 二、5层儿童池. 1、; 过滤循环水泵; Q≥60m3/h，H≥18m,N≥5.5KW/380V，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套，两用一备; 3; 台. 2、; 毛发收集器; 规格:筒身管径≥350mm，长度≥566mm，高度≥≥592mm，快开式，304不锈钢。带排气阀，泄空装置，进水管直径：DN200，出水管直径：DN150; 3; 个. 3、; 商用过滤器; ∅≥1200*2500(L)，卧式，过滤面积≥2.65m2，玻璃纤维材质。带排气阀、泄水阀、反冲洗视镜，八爪缝隙0.4mm; 2; 个. 4、; 水晶沙过滤料; - 1、0.5-0.8mm，2-3mm，25KG/包； - 2、活性过滤介质的优势，自消毒，不生成生物膜； - 3、 水晶沙从原生平板玻璃中获得,无任何细菌和污染物； - 4、使用期不少于15年； - 5、带电荷静电吸附。; 196; 包. 5、; 中压紫外线; - 1、Q≥150m3/h，N≥5KW/220V（5层儿童池） - 2、筒体材质：304不锈钢，粗糙度Ra0.8； - 3、清洗方式：电动毛刷清洗； 4、控制系统：7寸触摸屏PLC、灯管运行时间显示、工作状态显示、故障报警、灯管寿命报警、水温监测、UV强度监测、输出功率无极调节、过载/短路/漏电/输出过压/输入过压/输入欠压/超温保护。; 1; 台. 6、; 水质监测仪; 自动检测ORP、PH值、余氯值、浑浊、水温等，自动控制投药系统,带RS485远程输出功能。; 1; 套. 7、; 消毒剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 8、; PH调节剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 9、; 絮凝剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 1; 套. 10、; 调试药剂; 含：PH调节剂，聚合氯化铝，速溶氯丸，澄清剂; 1; 项. 11、; 均衡水箱; ≥5000×4000×2500mm，304不锈钢材质，带聚氨酯保温，板厚按标准。; 1; 套. 12、; 自动补水系统; DN50; 1; 套. 13、; 泳池恒温热泵机组; 额定制热量：≥200KW 额定功率：≤38.7KW; 1; 台. 14、; 恒温循环水泵; P≥2.2KW，Q≥25m³/h，H≥20m，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套; 2; 台. 15、; 热泵导流风罩; 按现场定制; 1; 项. 16、; 布水口; SP-1424,DN50接口; 48; 个. 17、; 溢流回水口; SP-1030,DN100接口; 30; 个. 18、; 池底排水口; SP-1032; 2; 个. 19、; 同心大小头; DN150*100，不锈钢材质，两头法兰; 6; 个. 20、; 单球体橡胶挠性接头; DN100，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 2; 个. 21、; 单球体橡胶挠性接头; DN150，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 6; 个. 22、; 静音止回阀; DN80，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 2; 个. 23、; 静音止回阀; DN150，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 3; 个. 24、; 黄铜过滤器; DN80; 2; 个. 25、; 涡轮蝶阀; DN80，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 4; 个. 26、; 涡轮蝶阀; DN100，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 5; 个. 27、; 涡轮蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 18; 个. 28、; 涡轮蝶阀; DN200，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 3; 个. 29、; 闸阀; DN150，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 2; 个. 30、; 闸阀; DN100，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 1; 个. 31、; 电动蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa，适用水温0-80℃; 2; 个. 32、; 压力表; 带缓冲管,1.6Mpa; 8; 个. 33、; 橡胶减震器; 国标; 12; 个. 34、; 自动排气阀; DN20; 2; 个. 35、; 球阀; DN15，材质黄铜; 6; 个. 36、; 球阀; DE20，PVC材质; 3; 个. 37、; 球阀; DE25，PVC材质; 2; 个. 38、; 水嘴; DE20,铜材质; 3; 个. 39、; UPVC管道; DE20，2.0Mpa; 76; 米. 40、; UPVC管道; DE25，1.6Mpa; 48; 米. 41、; UPVC管道; DE63，1.0Mpa; 284; 米. 42、; UPVC管道; DE75，1.0Mpa; 52; 米. 43、; UPVC管道; DE90，1.0Mpa; 8; 米. 44、; UPVC管道; DE110，1.0Mpa; 176; 米. 45、; UPVC管道; DE160，1.0Mpa; 180; 米. 46、; UPVC管道; DE200，1.0Mpa; 54; 米. 47、; U-PVC配件类; 三通/弯头/直通/变径/内外牙直接/活接/法兰等; 1; 项. 48、; 热泵系统控制柜; 国标电控元件; 1; 套. 49、; 水处理系统PLC智能控制柜; 含PLC控制（投药系统、排水、加水及温控）、含手机APP控制; 1; 批. 50、; 线缆; RVV3*1mm²; 240; 米. 51、; 线缆; RVV3*2.5mm²; 80; 米. 52、; 线缆; YJV4*2.5mm²; 150; 米. 53、; 线缆; YJV4*4mm²; 290; 米. 54、; 线缆; YJV4*25mm²+1*16mm²; 95; 米. 55、; 镀锌线槽; 400*100mm; 62; 米. 56、; 镀锌线槽; 200*100mm; 16; 米. 57、; 线管; DE32; 34; 米. 58、; 其他五金杂件及耗材辅材; 支吊架/顶爆/法兰螺丝/固定螺丝/胶水/焊条/切割片等; 1; 项. 三、7层标准游泳池. 1、; 过滤循环水泵; Q≥180m3/h，H≥16m,N≥11KW/380V，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套，3用1备; 4; 台. 2、; 毛发收集器; 规格:筒身管径≥395mm,长度≥614mm,高度≥713mm，快开式，304不锈钢。带排气阀，泄空装置，进水管直径：DN250，出水管直径：DN200; 4; 个. 3、; 商用过滤器; ∅1200*2500(L)，卧式，过滤面积2.65m2，玻璃纤维材质。带排气阀、泄水阀、反冲洗视镜，八爪缝隙0.4mm; 8; 个. 4、; 水晶沙过滤料; - 1、0.5-0.8mm，2-3mm，25KG/包； - 活性过滤介质的优势，自消毒，不生成生物膜； - 2、水晶沙从原生平板玻璃中获得,无任何细菌和污染物； - 3、使用期不少于15年； - 4、带电荷静电吸附。; 784; 包. 5、; 中压紫外线; - 1、Q≥540m3/h，N≥14KW/380V - 2、筒体材质：304不锈钢，粗糙度Ra0.8； - 3、清洗方式：电动毛刷清洗； 4、控制系统：7寸触摸屏PLC、灯管运行时间显示、工作状态显示、故障报警、灯管寿命报警、水温监测、UV强度监测、输出功率无极调节、过载/短路/漏电/输出过压/输入过压/输入欠压/超温保护。; 1; 台. 6、; 水质监测仪; 自动检测ORP、PH值、余氯值、浑浊、水温等，自动控制投药系统,带RS485远程输出功能。; 1; 套. 7、; 消毒剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 2; 套. 8、; PH调节剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 2; 套. 9、; 絮凝剂投药泵; 投加量0～54L/h；压力：0-5bar，含1个500L PE投药桶; 2; 套. 10、; 调试药剂; 含：PH调节剂，聚合氯化铝，速溶氯丸，澄清剂; 1; 项. 11、; 均衡水箱; ≥8000×5000×2500mm，304不锈钢材质，带聚氨酯保温，板厚按标准。; 1; 套. 12、; 自动补水系统; DN80; 1; 套. 13、; 泳池恒温热泵机组; 额定制热量：≥200KW 额定功率：≤38.7KW; 5; 台. 14、; 恒温循环水泵; P≥7.5KW，Q≥80m³/h，H≥24m，铸铁泵体，304叶轮，45#泵轴+304轴套; 3; 台. 15、; 热泵导流风罩; 1; 项. 16、; 布水口; SP-1424,DN50接口; 144; 个. 17、; 溢流回水口; SP-1030,DN100接口; 36; 个. 18、; 池底排水口; SP-1032; 4; 个. 19、; 同心大小头; DN200*150，不锈钢材质，两头法兰; 8; 个. 20、; 单球体橡胶挠性接头; DN100，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 10; 个. 21、; 单球体橡胶挠性接头; DN125，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 6; 个. 22、; 单球体橡胶挠性接头; DN200，NR+SBR橡胶，PN1.6Mpa; 8; 个. 23、; 静音止回阀; DN125，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 3; 个. 24、; 静音止回阀; DN200，不锈钢弹簧，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 4; 个. 25、; 黄铜过滤器; DN125; 3; 个. 26、; 涡轮蝶阀; DN100，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 12; 个. 27、; 涡轮蝶阀; DN125，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 6; 个. 28、; 涡轮蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 33; 个. 29、; 涡轮蝶阀; DN200，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 6; 个. 30、; 涡轮蝶阀; DN250，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 4; 个. 31、; 涡轮蝶阀; DN300，阀体铸铁，PN1.6Mpa; 7; 个. 32、; 闸阀; DN300，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 2; 个. 33、; 闸阀; DN150，明杆闸阀，PN1.6Mpa; 1; 个. 34、; 电动蝶阀; DN150，阀体铸铁，PN1.6Mpa，适用水温0-80℃; 1; 个. 35、; 电动蝶阀; DN300，阀体铸铁，PN1.6Mpa，适用水温0-80℃; 1; 个. 36、; 压力表; 带缓冲管,1.6Mpa; 10; 个. 37、; 橡胶减震器; 国标; 16; 个. 38、; 自动排气阀; DN20; 2; 个. 39、; 球阀; DN15，材质黄铜; 8; 个. 40、; 球阀; DE25，PVC材质; 5; 个. 41、; 水嘴; DE20,铜材质; 6; 个. 42、; UPVC管道; DE20，2.0Mpa; 32; 米. 43、; UPVC管道; DE25，1.6Mpa; 28; 米. 44、; UPVC管道; DE63，1.0Mpa; 612; 米. 45、; UPVC管道; DE75，1.0Mpa; 124; 米. 46、; UPVC管道; DE110，1.0Mpa; 314; 米. 47、; UPVC管道; DE140，1.0Mpa; 12; 米. 48、; UPVC管道; DE160，1.0Mpa; 186; 米. 49、; UPVC管道; DE200，1.0Mpa; 222; 米. 50、; UPVC管道; DE250，1.0Mpa; 162; 米. 51、; UPVC管道; DE315，1.0Mpa; 156; 米. 52、; U-PVC配件类; 三通/弯头/直通/变径/内外牙直接/活接/法兰等; 1; 项. 53、; 热泵系统控制柜; 国标电控元件; 1; 套. 54、; 水处理系统PLC智能控制柜; 含PLC控制（投药系统、排水、加水及温控）、含手机APP控制; 1; 批. 55、; 线缆; RVV3*1mm²; 330; 米. 56、; 线缆; RVV3*2.5mm²; 80; 米. 57、; 线缆; YJV4*10mm²; 420; 米. 58、; 线缆; YJV4*25+1*16; 160; 米. 59、; 线缆; YJV4*35+1*16; 15; 米. 60、; 镀锌线槽; 400*100mm; 136; 米. 61、; 镀锌线槽; 200*100mm; 28; 米. 62、; 线管; DE32; 52; 米. 63、; 其他五金杂件及耗材辅材; 支吊架/顶爆/法兰螺丝/固定螺丝/胶水/焊条/切割片等; 1; 项. 四、其它费用. 1、; 设备高空吊装费及二次搬运费; 按照现场要求为准; 1; 项. 2、; 手脚架平台; 按照现场要求为准; 1; 项. 3、; 孔洞封堵补漏; 按照现场要求为准; 1; 项. 4、; 设备混凝土基础及钢结构基础; 按照现场要求为准; 1; 项. 5、; 设备、管道支架固定减震; 按照现场要求为准; 1; 项. 6、; 临边洞口临时防护; 按照现场要求为准; 1; 项. 7、; 机房地面防排水费用; 八楼设备平台为准; 1; 项. 8、; 高空作业费; 按照现场要求为准; 1; 项. 9、; 墙体拆除与修补、外墙玻璃拆除装格栅; 按照现场要求为准; 1; 项. 10、; 文明施工费、垃圾清运费、临水、临电使用费、现场管理费及其它; 按照现场要求为准; 1; 项. |
| 说明 |  | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要 求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |