附件：《报价明细表》

报价明细表

说明：投标人投标时，本项目采购的核心产品【洁净专用玻镁岩棉彩钢板（手工彩钢板）、分子实验室直膨式空气循环机组（全新风）、生物安全柜B2】应在《报价明细表》（格式详见本项目招标公告附件）中清晰列明“标的名称”、“品牌”。且投标须按照《报价明细表》格式要求填写相关信息，表格中的空格无法填写的内容可打“/”。未填写核心产品品牌及未提供该《报价明细表》的视为无效投标。★未填写核心产品品牌及未提供该《报价明细表》的视为无效投标。

采购项目编号：GDYD251085

项目名称：粤北人民医院医疗中心建设项目之升级改造病理科设备采购及安装                                                       货币及单位：人民币/元

| 序号 | 采购内容 |  | 规格型号要求 | 响应 要求 | 品牌 | 产地 | 制造商 名称 | 投标单价（元/单位） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拆改及配套设施安装服务 | 现体检中心原有布局内的拆改服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 平面块料拆除 | 1.部位：原地面瓷砖饰面层 2.拆除原地面面层材料（地面瓷砖面层及PVC、直流平层） 3.拆除原地面水泥砂浆找平层≥40mm厚 4.拆除废料外运≥3km |  |  |  |  | m2 | 1752.25 |  |
| 2 |  | 天棚饰面拆除 | 1.原吊顶龙骨及饰面拆除 2.拆除废料外运≥3km |  |  |  |  | m2 | 1752.25 |  |
| 3 |  | 拆除砖砌筑墙体 | 1.原200mm厚砖砌筑墙体拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥3km |  |  |  |  | m3 | 213.31 |  |
| 4 |  | 隔断隔墙拆除 | 1.1.原污洗间埃特板淋浴隔断 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥ 3km |  |  |  |  | m2 | 10.71 |  |
| 5 |  | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除原钢化玻璃隔断 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥ 3km |  |  |  |  | m2 | 46.27 |  |
| 6 |  | 立面抹灰铲除 | 1.铲除原墙身饰面乳胶漆饰面层 2.拆除原墙身水泥砂浆找平层≥ 30mm厚 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥ 3km |  |  |  |  | m2 | 567.18 |  |
| 7 |  | 立面块料拆除 | 1.铲除原墙身饰面瓷片饰面层 2.拆除原墙身水泥砂浆找平层≥ 30mm厚 3.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥ 3km |  |  |  |  | m2 | 125.89 |  |
| 8 |  | 金属门窗拆除 | 1.门窗拆除(整樘) 金属//调：拆除整樘门窗面积在4㎡以内 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运≥ 3km |  |  |  |  | m2 | 131.73 |  |
| 9 |  | 拆除开关箱 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 10 |  | 拆除灯具 | 1.拆除 |  |  |  |  | 套 | 170 |  |
| 11 |  | 拆除插座 | 1.拆除电气系统插座 |  |  |  |  | 套 | 120 |  |
| 12 |  | 拆除开关 | 1.拆除 |  |  |  |  | 套 | 113 |  |
| 13 |  | 风扇拆除 排气扇 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 14 |  | 拆除电线 | 1.拆除 |  |  |  |  | m单线 | 10364.4 |  |
| 15 |  | 电力电缆 | 1.电缆(截面10mm²以下) |  |  |  |  | m | 73.78 |  |
| 16 |  | 拆除线管 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 3489.99 |  |
| 17 |  | 拆除插座 | 1.拆除网络插座 |  |  |  |  | 套 | 50 |  |
| 18 |  | 射频传输电缆SYV-75-5 | 1.拆除SYV-75-5 |  |  |  |  | m | 476.304 |  |
| 19 |  | 拆除网线 | 1.拆除网线 |  |  |  |  | m | 2404.206 |  |
| 20 |  | 电视监控设备 摄像设备 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 21 |  | 拆除线管 | 1.拆除线管 |  |  |  |  | m | 673.69 |  |
| 22 |  | 拆除线槽 | 1.拆除线槽 |  |  |  |  | m | 85.49 |  |
| 23 |  | 原有空调设备拆除 | 1.空调机组1台 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 风机盘管 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 59 |  |
| 25 |  | 空调器室内机 | 1.多联室内机3台，多联室外机1台 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 26 |  | 空调器室内机 挂墙式 | 1.多联室外机1台 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 排风机 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 风扇拆除 排气扇 | 1.拆除 |  |  |  |  | 台 | 7 |  |
| 29 |  | 原有风口拆除 | 1.风口61个，方形散流,109个 |  |  |  |  | 个 | 170 |  |
| 30 |  | 矩形风管阀门 周长(mm以内) 2000 | 1.1.拆除风阀39个 |  |  |  |  | 个 | 39 |  |
| 31 |  | 薄钢板风管(δ≥1.2mm以内咬口) 方矩形风管周长(mm以内) 2000以下 | 1.原有空调风管系统拆除 |  |  |  |  | m2 | 734.71 |  |
| 32 |  | 原有空调水管系统拆除 | 原有空调水管系统拆除 |  |  |  |  | m | 1120.01 |  |
| 33 |  | 螺纹阀门 公称直径(mm以内) 40 | 1.阀门266个，Y型过滤器61个，热量表1个，温度计2个，压力表3个，柔性接头118个 |  |  |  |  | 个 | 451 |  |
| 34 |  | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 20 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 202.75 |  |
| 35 |  | 排水塑料管 公称直径(mm以内)40 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 100.09 |  |
| 36 |  | 给水塑料管 公称直径(mm以内) 50 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 29.775 |  |
| 37 |  | 排水塑料管 公称直径(mm以内) 75 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 136.67 |  |
| 38 |  | 排水塑料管 公称直径(mm以内) 100 | 1.拆除 |  |  |  |  | m | 13.888 |  |
| 39 |  | 管道支架 | 1.拆除 |  |  |  |  | kg | 256.732 |  |
| 40 |  | 洗手洗脸盆/台式洗手盆 | 1.拆除 |  |  |  |  | 组 | 24 |  |
| 41 |  | 大便器 | 1.拆除 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |
| 42 |  | 不锈钢清洗槽拆除 | 1.拆除 |  |  |  |  | 组 | 2 |  |
| 43 |  | 螺纹阀门 公称直径(40mm以内) | 1.拆除 |  |  |  |  | 个 | 13 |  |
| 44 |  | 拆除管道 DN150 | 1.拆除材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN150 3.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 111.22 |  |
| 45 |  | 拆除管道 DN65 | 1.拆除材质:热浸锌镀锌钢管 2.规格:DN65 3.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 72.77 |  |
| 46 |  | 法兰阀门 公称直径(mm以内) 150 蝶阀-DN150-DN150 | 1.公称直径(150mm以内) 蝶阀-DN150-DN150 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 47 |  | 消火栓拆除 | 1.消火栓拆除 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 48 |  | 拆除管道支架（排烟防火系统） | 1.拆除材质:碳钢(型钢综合) 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 90 |  |
| 49 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN150 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 81.75 |  |
| 50 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN100 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 29.7 |  |
| 51 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN80 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 18.61 |  |
| 52 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN65 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 9.03 |  |
| 53 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN50 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 50.13 |  |
| 54 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN40 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 75.29 |  |
| 55 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN32 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 125.16 |  |
| 56 |  | 拆除材质:热浸锌镀锌钢管 | 1.规格:DN25 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 556.03 |  |
| 57 |  | 拆除拆除管道支架（水灭火系统） | 1.拆除材质:碳钢(型钢综合) 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 445 |  |
| 58 |  | 拆除智能光电感烟探测器 | 1.拆除智能光电感烟探测器 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 70 |  |
| 59 |  | 拆除编址消火栓按钮 | 1.拆除编址消火栓按钮 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 60 |  | 拆除带电话插孔 | 1.拆除带电话插孔 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 9 |  |
| 61 |  | 拆除吸顶式扬声器 | 1.拆除吸顶式扬声器 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 20 |  |
| 62 |  | 拆除电动警铃 | 1.拆除电动警铃 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 档案室楼面加固 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | 钢梁 | 1.梁类型:钢梁 2.钢材品种、规格:H型钢 400*340*10*12.294*200*8*12 |  |  |  |  | t | 6.548 |  |
| 64 |  | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ25内 |  |  |  |  | t | 0.348 |  |
| 65 |  | 楼承板 | - ≥ 1.0mm 880型楼承板 |  |  |  |  | m2 | 57.32 |  |
| 66 |  | 钢梯 | 钢楼梯≥ 1.4mm花纹钢板 |  |  |  |  | t | 0.04 |  |
| 67 |  | 高强螺栓 | 1.螺栓种类、规格:M20化学螺栓 |  |  |  |  | 套 | 220 |  |
|  |  | 屋面机房活动板房安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 实心楼板 | 1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  |  |  | m3 | 8.61 |  |
| 69 |  | 钢支撑、钢拉条 | 1.14#槽钢 |  |  |  |  | t | 0.02 |  |
| 70 |  | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.楼板模板 |  |  |  |  | m2 | 61.96 |  |
| 71 |  | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件圆钢 φ4内 |  |  |  |  | t | 1.77 |  |
| 72 |  | 钢柱 | 1.80x80*5mm镀锌钢方通 |  |  |  |  | t | 1.056 |  |
| 73 |  | 钢梁 | 1.100*50*2.5mm镀锌钢管檩条 |  |  |  |  | t | 0.675 |  |
| 74 |  | 雨水槽 | 1.镀锌雨水槽1.5mm厚镀锌铁皮 |  |  |  |  | t | 0.03 |  |
|  |  | 附属设施安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | 150mm厚加气混凝土砌块墙砌筑 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.墙体厚度:≥ 150mm |  |  |  |  | m3 | 12.31 |  |
| 76 |  | 240mm厚加气混凝土砌块墙砌筑 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.墙体厚度:≥ 240mm |  |  |  |  | m3 | 32.09 |  |
| 77 |  | 反坎 | 1.高≥ 200mm C30混凝土 |  |  |  |  | m3 | 2.03 |  |
| 78 |  | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  | m3 | 2.314 |  |
| 79 |  | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  |  |  | m3 | 1.28 |  |
| 80 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:∅6箍，纵筋∅12,通长拉结钢筋∅8筋 2.含构造柱、过梁等内骨架钢筋 3.包含制作、安装等一切工作 |  |  |  |  | t | 0.611 |  |
| 81 |  | 植筋 | 1.含墙体与墙体交界处·6植筋拉结筋2根@600间嗝布置 |  |  |  |  | 根 | 152 |  |
| 82 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300 ∅10以内 2.含构造柱、过梁等内骨架钢筋 3.包含制作、安装等一切工作 |  |  |  |  | t | 0.375 |  |
| 83 |  | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 ∅25以内 2.含构造柱、过梁等内骨架钢筋 3.包含制作、安装等一切工作 |  |  |  |  | t | 1.02 |  |
| 84 |  | 植筋 | 1.含墙体与墙体交界处·6植筋拉结筋2根@600间嗝布置 |  |  |  |  | 根 | 56 |  |
| 85 |  | 窗台板 | 1.厚≥ 10mm，1:3干硬性水泥砂浆结合层 2.≥ 30mm厚人造大理石 3.砖背面刮水泥浆粘贴,专用填缝剂勾缝 4.其他 |  |  |  |  | m2 | 2.427 |  |
| 86 |  | 地面防水 | 1.防水材料、厚度:3mm聚氨酯防水涂料分四遍涂抹，下水口堵漏用堵漏灵做细部处理 2.防水上墙反边高度:≥ 300mm |  |  |  |  | m2 | 107.72 |  |
| 87 |  | 细石混凝土楼地面 | 1.钢筋混凝土楼板 2.名称≥ 40mm厚，C25细石混凝土垫层 3.做一层Φ4@200*200镀锌钢筋钢网加固防裂处理。 |  |  |  |  | m2 | 1631.582 |  |
| 88 |  | 自流平找平层 | 1.基面涂胶地板粘合剂，5厚环氧自流平，吸收性界面处理剂 |  |  |  |  | m2 | 1456.672 |  |
| 89 |  | 地板卷材踢脚线不锈钢压条 | 1.L型，≥ 1.2mm厚304不锈钢压条 |  |  |  |  | m | 1046.67 |  |
| 90 |  | 地面防水 | 1.防水材料、厚度:≥ 3mm聚氨酯防水涂料分四遍涂抹，下水口堵漏用堵漏灵做细部处理 2.防水上墙反边高度:300mm |  |  |  |  | m2 | 166.4 |  |
| 91 |  | 防滑地砖 | 1.≥ 10mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:≥ 10mm厚600*600防滑地砖，白水泥擦逢 |  |  |  |  | m2 | 282.63 |  |
| 92 |  | 地面防水垫高轻质材料回填 | 1.部位:卫生间、卫浴间 2.垫高高度为≥ 300mm砖结构，十字砌筑 3.沉箱回填:C25陶粒混凝土回填 4.10*10*0.8mm镀锌钢丝网 5.其他:满足图纸及规范要求 |  |  |  |  | m2 | 6.9 |  |
| 93 |  | 块料踢脚线 | 1.≥ 10mm厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 2.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚100*600防滑地砖，白水泥擦逢 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 4.26 |  |
| 94 |  | 门槛石 | 1.地面≥ 20mm厚水泥砂浆找平硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥，其标号不应小于32.5号，并严禁混用不同品种、不同标号的水泥,内掺5%防水粉或107胶。 2.≥ 20mm厚1:1干硬性水泥砂浆结合层 3.楼面≥ 20mm后人造大理石门槛石 4.砖背面刮水泥浆粘贴,专用填缝剂勾缝 |  |  |  |  | m2 | 2.5 |  |
| 95 |  | 抗菌无机涂料 | 1.抗菌无机涂料墙面 2.粘粉修补基底凹位,涂水性斯拿(MD260G)底漆,批刮专用配套腻子浆,执边执角。 3.二次批刮≥2mm厚防潮防霉腻子浆,打磨平整。 4.油漆品种、刷漆遍数:刷抗菌无机涂料 (底漆二遍、面漆二遍)。 |  |  |  |  | m2 | 269.83 |  |
| 96 |  | 墙面涂膜防水 | 1.部位：湿区墙面 2.≥3mm双组份聚氨酯防水涂料,分四遍涂抹（至吊顶底部） 3.≥5mm厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平 |  |  |  |  | m2 | 75.92 |  |
| 97 |  | 块料墙、柱面 | 1.湿区铺贴300*600mm墙面 2.水泥浆擦缝或1:1水泥浆勾缝 3.≥10 mm厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘贴层 |  |  |  |  | m2 | 75.92 |  |
| 98 |  | 墙、柱面一般抹灰 | 1.水泥砂浆找平层，混凝土或硬基层上 ≥30mm(现场搅拌1:2水泥砂浆) 2.100*100*4.0mm镀锌钢丝网加固处理 3.刮腻子 |  |  |  |  | m2 | 1252.73 |  |
| 99 |  | 成品隔断 | 1.卫生间隔断板材厚度：≥25mm抗倍特板 2.安装高度≥2.1米 3.其他：满足设计及规范要求 |  |  |  |  | m2 | 19.69 |  |
| 100 |  | 轻钢龙骨隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:75型轻钢龙骨,龙骨间距≥@400mm，高度至上层建筑楼板底部。 2.龙骨隔墙内填≥50mm厚防火岩棉（容重≥60㎏/m³）,高度至顶。 3.隔板材料品种、规格:≥12mm厚硅酸钙板 4.局部2厚耐水腻子找平 |  |  |  |  | m2 | 120.28 |  |
| 101 |  | 天花吊顶龙骨反支撑加固 | 1.楼板顶层高到天花距离超过1.5米的用2.5#角钢做反支撑加固，吊杆处2侧采用吊杆做斜撑焊接加固。(详见吊顶大样图) |  |  |  |  | m2 | 1587.16 |  |
| 102 |  | 平面吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：38型轻钢龙骨装配式U型 2.面层材料品种、格:600*600*1.0mm 3.新型抗菌材料 |  |  |  |  | m2 | 583.11 |  |
| 103 |  | 天棚抹灰 | 1.抗菌无机涂料天花 2.高级粘粉修补基底凹位,涂水性斯拿(MD260G)底漆,批刮专用配套腻子浆,执边执角。 3.二次批刮2厚防潮防霉腻子浆,打磨平整。 4.油漆品种、刷漆遍数:刷抗菌无机涂料 (底漆两遍、面漆两遍)。 |  |  |  |  | m2 | 44.42 |  |
| 104 |  | 铝塑板收边 | 1.材质、规格、颜色:≥15mm大芯板，≥3mm铝塑板饰面 |  |  |  |  | m2 | 58.59 |  |
| 105 |  | 转角台 | 1.规格：≥L*750mm（W）*800mm（H） 2.钢木结构 3.≥12.7mm实芯理化板台面,边沿加厚 4.≥18mm厚高密度中纤板柜体,配钢制插座底盒 |  |  |  |  | 套 | 12 |  |
| 106 |  | 中央台 | 1.规格：≥L*1500mm（W）*800mm（H） 2.钢木结构 3.≥12.7mm实芯理化板台面,边沿加厚 4.≥18mm厚高密度中纤板柜体,配钢制插座底盒 |  |  |  |  | m | 4.82 |  |
| 107 |  | 中央台 | 1.规格：≥L*1800mm（W）*800mm（H） 2.钢木结构 3.≥12.7mm实芯理化板台面,边沿加厚 4.≥18mm厚高密度中纤板柜体,配钢制插座底盒 |  |  |  |  | m | 14.3 |  |
| 108 | 墙板、地板、天花、固定家具及门窗（含安装） | 墙板（洁净专用玻镁岩棉彩钢板（手工彩钢板）） | 1.墙身：≥50mm厚，面层钢板δ≥0.426mm，表面做防菌喷涂，要达到防火等级A级，内填岩棉，彩钢板墙与彩钢板墙连接位置采用中字铝，磁性白玻璃胶密封。 |  |  |  |  | m2 | 1984.78 |  |
| 109 |  | 地板（同质透芯PVC卷材及踢脚） | 1.同质透心PVC厚度，δ≥2.0mm 2.踢脚线H≥100mm 3.耐磨等级T级 4.残留凹陷度≤0.03mm 5.尺寸稳定性：纵向≤0.09%，横向≤0.10% 6.防火性：燃烧性能达到 B1 级 7.临界热辐射通量≥10.0kW/㎡ 8.产烟量是＜236%xmin 9.产烟毒性（t0）：ZA1 级 10.不含重金属，领苯二甲酸盐类增塑剂 |  |  |  |  | m2 | 1582.26 |  |
| 110 |  | 天花（洁净专用玻镁岩棉彩钢板（手工彩钢板））含龙骨支撑 | 1.厚度≥50mm，面层钢板δ≥0.426mm，表面做防菌喷涂，要达到防火等级A级 2.用角钢加8mm丝杆固定吊装固定到天花顶 3.用≥50mm宽T铝做加强筋拼接固定，间距1000mm*600mm。 4.包含嵌条铝、固定槽铝等 5.其他：满足设计及规范要求 |  |  |  |  | m2 | 1004.05 |  |
| 111 |  | 天花（38型轻钢龙骨装配式U型铝扣） | 1.龙骨材料种类、规格、中距：38型轻钢龙骨装配式U型 2.面层材料品种、格:600*600*1.0mm 3.新型抗菌材料 |  |  |  |  | m2 | 583.11 |  |
| 112 |  | 办公边台 | 1.规格：≥L*600mm(W)*800mm(H) 2.钢木结构 3.≥20mm厚陶瓷台面。 4.柜体采用≥18mm中纤板。 5，钢架采用:≥60*40*1.5mr表面喷涂环氧树脂漆。 6.滑執采用DTC三节静音滑執。 7.铰链采用110度铰链。 8.具体样式器以提供资料及结合使用方需求布置为准。 9.台面说明:采用≥20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面需为高温煅烧成型，黑色胚体，无空洞、无杂色、坯体与釉面呈一体结构，釉面颜色靓丽多种颜色可供选择，台面需具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，永不变形、不易染色，便于清洁和免维护等特点，釉面自带雕刻清晰的原厂品牌防伪标识，各性能需要满足以下具体参数要求： 10.耐划痕：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果为：3 级，2.0N 负荷测试后未见划痕。 11.耐高温：参照GB/T 17657-2022标准，检测结果为：试件表面无裂纹。 12.抗冲击性：参照GB/T 17657-2022标准，试验高度为 1m，试验5个试件，检测结果试件压痕直径≤5.1mm。 13.表面耐污染性能:参照GB/T17657-2022 4.43标准，污染物接触时间≥48h，测试化学试剂≥20种，化学试剂包含: 乳酸90%、硫氰酸钾饱和溶液、丙烯酸99%、磷酸90%、四氯化碳(纯品)、四氢呋喃 99%、异丙醇 99%、甲醇99%、次甲基蓝(亚甲基蓝)饱和溶液、草酸饱和溶液、氢氧化纳饱和溶液、甲醛 40%、英雄红墨水、氢氧化钾饱和溶液、乙酰丙酮 99%、高氯酸钾饱和溶液、硫酸98%、三氯甲烷 99%、硝酸68%、盐酸 38%等，检测结果均为为5级、表面无明显变化。 14.耐开裂性能：参照GB/T17657-2022 中4.54标准，检测结果为试件装饰面未开裂； 15.重金属溶出量：参照GB/T 4100-2015 GB/T 3810.15-2016标准，检测结果铅溶出量≦0.0038mg/d㎡,镉溶出量未检出。 16.尺寸允许偏差：参照GB/T 19367-2022标准，长度/mm尺寸允许偏差检测结果为+1；宽度/mm尺寸允许偏差检测结果为+1或0; 厚度/mm尺寸允许偏差检测结果不高于-0.1；垂直度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6；边缘直度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6；平整度/mm/m尺寸允许偏差检测结果≤0.6。 |  |  |  |  | m | 19.87 |  |
| 113 |  | 实验边台 |  |  |  |  |  | m | 148.64 |  |
| 114 |  | 吊柜 | 1.规格：≥L*350mm(W)*700mm(H)。 2.钢木结构 3.柜体采用生态环保防火板饰面板。 4.钢架采用:60*40*1.5mm表面喷涂环氧树胳漆. 5.滑轨采用DTC三书静音滑轨. 6.三合一连接件五金，配流压缓冲115度钱链，铝合金拉手。 7.具体样式需以提供资料及结合使用方需求布置为准。 |  |  |  |  | m | 23.49 |  |
| 115 |  | 甲级防火门FM甲1521 | 1.手动甲级玻璃双开防火门FM甲1521 2.洞口尺寸：≥1500*2150mm 3.含五金件、闭门器等配件 |  |  |  |  | m2 | 6.3 |  |
| 116 |  | 甲级防火门FM甲1221 | 1.手动甲级双开防火门FM甲1221 2.洞口尺寸：≥1200*2100mm 3.含五金件、闭门器等配件 |  |  |  |  | m2 | 11.97 |  |
| 117 |  | 甲级防火门FM甲1021 | 1.手动甲级钢制双开防火门FM甲1021 2.洞口尺寸：≥1000*2150mm 3.含五金件、闭门器等配件 |  |  |  |  | m2 | 4.2 |  |
| 118 |  | 乙级防火门FM甲1021 | 1.手动乙级单开防火门FM乙1021 2.洞口尺寸：≥1000*2150mm 3.含五金件、闭门器等配件 |  |  |  |  | m2 | 4.3 |  |
| 119 |  | 防火卷帘(闸)门 | 1.甲级防火卷帘，耐火等级3级 |  |  |  |  | m2 | 7.2 |  |
| 120 |  | 气密封单开平开门0921GM1（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 1.94 |  |
| 121 |  | 气密封单开平开门1021GM2（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 43 |  |
| 122 |  | 气密封单开平开门0821GM1（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 3.44 |  |
| 123 |  | 气密封单开平开门1021GM1（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 2.15 |  |
| 124 |  | 气密封双开平开门1221SGM2（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 2.58 |  |
| 125 |  | 气密封双开平开门1521SGM2（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 12.9 |  |
| 126 |  | 气密封双开平开子母门1221ZGM2（成品定制） |  |  |  |  |  | m2 | 74.82 |  |
| 127 |  | 固定观察窗 | 1.固定观察窗 2.洞口尺寸:(详见图纸) 3.≥8mm厚钢化玻璃，含不锈钢包边 |  |  |  |  | m2 | 102.96 |  |
| 128 |  | 双门机械互锁传递窗 | 1.双门机械互锁传递窗 2.采用304型不锈钢制作 3.规格为≥600*600*600mm 4.配紫外线杀菌灯 |  |  |  |  | 套 | 8 |  |
| 129 |  | 窗帘盒（不含窗帘） | 窗帘盒材质、规格、颜色:厚度≥15mm阻燃板，厚度≥3mm铝塑板饰面 |  |  |  |  | m | 38.11 |  |
|  | 电气设施设备 | 电缆、电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | 配线RVV-7x1.0 | 1.规格：RVV-7x1.0 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 299.66 |  |
| 131 |  | 配线WDZ-BYJ-2.5 | 1.规格：WDZ-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 17944.52 |  |
| 132 |  | 配线WDZ-BYJ-4 | 1.规格：WDZ-BYJ-4 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 17800.84 |  |
| 133 |  | 电力电缆 WDUZ-YJY-5X4 | 1.型号、规格: WDUZ-YJY-5X4 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 335.7 |  |
| 134 |  | 电力电缆WDUZ-YJY-5X10 | 1.型号、规格: WDUZ-YJY-5X10 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 269.05 |  |
| 135 |  | 电力电缆WDZ-YJY-5X6 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-5X6 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 430.79 |  |
| 136 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X25+1X16 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X25+1X16 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 18.81 |  |
| 137 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X35+1X16 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X35+1X16 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 184.95 |  |
| 138 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X50+1X25 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X50+1X25 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 39.66 |  |
| 139 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X70+1X35 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X70+1X35 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 22.5 |  |
| 140 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X120+1X70 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X120+1X70 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 13.81 |  |
| 141 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X150+1X70 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X150+1X70 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 470.91 |  |
| 142 |  | 电力电缆WDZ-YJY-4X240+1X120 | 1.型号、规格: WDZ-YJY-4X240+1X120 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 833.83 |  |
| 143 |  | 电力电缆头240mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:240mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 16 |  |
| 144 |  | 电力电缆头150mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:150mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 8 |  |
| 145 |  | 电力电缆头120mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:120mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 146 |  | 电力电缆头70mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:70mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 147 |  | 电力电缆头50mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:50mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 148 |  | 电力电缆头35mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:35mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 149 |  | 电力电缆头25mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:25mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 150 |  | 电力电缆头16mm²以下 | 铜芯电缆终端头 1.规格:16mm²以下 2.安装部位:室内 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |
|  |  | 照明灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  | LED洁净密封灯盘 | 1.规格：额定24W，600x300 2.安装方式： 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 62 |  |
| 152 |  | LED洁净密封灯盘 | 1.规格：额定48W 600*600 2.安装方式： 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 178 |  |
| 153 |  | LED洁净密封灯盘 | 1.规格：额定60W 1200*600 2.安装方式： 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 178 |  |
| 154 |  | 筒灯 | 1.规格：1x13W额定 2.安装方式：嵌入吊顶安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 155 |  | LED防水防雾灯 1x18W | 1.规格：1x18W 2.安装方式：嵌入吊顶安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 156 |  | 隔爆灯 1x40W | 1.规格：1x40W额定 2.安装方式：吸顶安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 157 |  | 吊装双管荧光灯 | 1.规格：48W额定，≥1200x300mm 2.安装方式：吊链式安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 3 |  |
| 158 |  | 应急组件 | 1.规格：≥30min 2.安装方式： 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 57 |  |
| 159 |  | 总配电箱5BLZ1 | 1.总配电箱5BLZ1 2.箱体：双电源：305KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 160 |  | 总配电箱5BLKT1 | 1.总配电箱5BLKT1 2.箱体：双电源：245KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 161 |  | 总配电箱5BLKT2 | 1.总配电箱5BLKT2 2.箱体：双电源：300.0KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 162 |  | 配电箱BGAL4 | 1.配电箱BGAL4 2.箱体：双电源：18KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 163 |  | 分配电箱BLAL2 | 1.分配电箱BLAL2 2.箱体：78KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 164 |  | 分配电箱BLAL3 | 1.分配电箱BLAL3 2.箱体：48KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 165 |  | 配电箱BGAL1 | 1.配电箱BGAL1 2.箱体：41KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 166 |  | 配电箱PCRAL1 | 1.配电箱PCRAL1 2.箱体：54KW额定 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 六类非屏蔽电话线/网线及电话网络配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  | 24U机柜 | 1.弱电机柜 1.规格：标准24U机柜 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 168 |  | 内网交换机 | 规格:48口；千兆 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 169 |  | 内网交换机 | 规格:8口；千兆 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 170 |  | 50口配线架 | 1.规格:50口 |  |  |  |  | 架 | 1 |  |
| 171 |  | 跳线 | 双绞线缆 1.规格:跳线 |  |  |  |  | 条 | 235 |  |
| 172 |  | 六类数据信息插座 单口内网 | 1.规格：单口内网 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 173 |  | 六类数据信息插座 单口外网 | 1.规格：单口外网 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 111 |  |
| 174 |  | 六类双口数据信息插座 双口网络 | 1.规格：双口网络 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 175 |  | 六类双口数据信息插座 电话、网络 | 1.规格：电话、网络 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 38 |  |
| 176 |  | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类 |  |  |  |  | 链路 | 175 |  |
| 177 |  | 双绞线缆 | 规格:UTP-CAT6 |  |  |  |  | m | 10815.797 |  |
| 178 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 1988.646 |  |
| 179 |  | 镀锌金属线槽 300*100 | 1.规格：≥300*100mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 12.703 |  |
| 180 |  | 镀锌金属线槽 200*100 | 1.规格：≥200*100mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 27.156 |  |
| 181 |  | 镀锌金属线槽 100*50 | 1.规格：100*50 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 114.52 |  |
| 182 |  | 铁构件 | 1.材质:型钢 2.手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 3.符合安装图纸、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 75 |  |
|  |  | 彩色半球监控摄像头及监控配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | 网络摄像机 | 1.规格：≥400W像素/1080P 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 42 |  |
| 184 |  | 24口POE网络交换机 | 24口POE网络交换机，千兆 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 185 |  | 24路网络硬盘录像机 | 1.规格：24路 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 186 |  | 硬盘 | 1.规格：≥10TB 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 21 |  |
| 187 |  | 监视器 | 1.规格：≥22英寸 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 188 |  | 24U机柜 | 1.弱电机柜 1.规格：标准24U机柜 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 189 |  | 双绞线缆 UTP-CAT6 | 双绞线缆1.规格:UTP-CAT6 |  |  |  |  | m | 1474.282 |  |
| 190 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 217.179 |  |
|  |  | 彩色可视对讲门禁主机及内分机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  | 入侵报警控制器 | 1.彩色可视对讲门口机 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 192 |  | 彩色可视对讲室内分 | 1.彩色可视对讲室内分机 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 193 |  | 多小门口机切换器 | 1.多小门口机切换器 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 194 |  | 感应卡密码门禁机 | 1.感应卡密码门禁机 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 195 |  | 入侵报警控制器 | 1.楼宇电控门防停电电源 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 196 |  | 电源 | 1.其他参数详见设计要求 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 197 |  | 入侵报警控制器 | 1.单门磁力锁 1.规格：抗拉力≥280KG 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 198 |  | 入侵报警控制器 | 1.双门磁力锁 2.规格：抗拉力≥280KG 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 5 |  |
| 199 |  | 门禁电源控制器 | 1..其他参数详见设计要求 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 200 |  | 出入口控制设备 | 1.名称：大翘板门铃开关 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 201 |  | 门禁系统感应厚卡 | 1.规格:IC卡 |  |  |  |  | 张 | 100 |  |
| 202 |  | 双绞线缆 UTP-CAT6 | 1.规格:UTP-CAT6 |  |  |  |  | m | 279.893 |  |
| 203 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 59.316 |  |
|  |  | 电子互锁系统全套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  | 电子控制器 | 1..其他参数详见设计要求 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |
| 205 |  | 电控锁 | 电控锁 |  |  |  |  | 套 | 16 |  |
| 206 |  | 电子感应开关 | 1.其他参数详见设计要求 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 16 |  |
| 207 |  | 显示面板 | 1.其他参数详见设计要求 2.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 16 |  |
| 208 |  | 配线 YY-2X1.0 | 1.配线形式:RYY-2X1.0 |  |  |  |  | m | 249.137 |  |
| 209 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 147.06 |  |
|  |  | 插座、开关、按钮及配线配管等电气构配件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  | 二三极插座 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 501 |  |
| 211 |  | 二三极防水插座 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 18 |  |
| 212 |  | 二三极防水铜质地插 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 7 |  |
| 213 |  | 防爆插座 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 214 |  | 单联单控开关 250V10A | 1..规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |
| 215 |  | 双联单控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 21 |  |
| 216 |  | 三联单控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 19 |  |
| 217 |  | 四联单控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 218 |  | 单联双控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 219 |  | 双联双控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 14 |  |
| 220 |  | 风机/水盘管控制开关（风机盘管成套配置） | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |
| 221 |  | 等电位端子箱、测试板 | 1.LEB端子箱 2.规格：符合国标要求 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 222 |  | 接地测试端子 | 1.LEB端子箱 2.规格：符合国标要求 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 223 |  | 接地母线热镀锌扁钢—40x4 | 1.接地母线 2.规格：热镀锌扁钢—40x4 3.敷设方式：综合考虑 4.其他参数详见设计要求 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 60.155 |  |
| 224 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 4966.2 |  |
| 225 |  | 镀锌线管 DN25 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN25 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 358.84 |  |
| 226 |  | 镀锌线管 DN32 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN32 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 120.59 |  |
| 227 |  | 镀锌金属线槽 500*100 | 1.规格：≥500*100mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 16.19 |  |
| 228 |  | 镀锌金属线槽 300*200 | 1.规格：≥300*200mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 201.474 |  |
| 229 |  | 镀锌金属线槽 300*100 | 1.规格：≥300*100mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 46.59 |  |
| 230 |  | 镀锌金属线槽 200*100 | 1.规格：≥200*100mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 63.78 |  |
| 231 |  | 镀锌金属线槽100*50 | 1.规格：≥100*50mm 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 108.25 |  |
| 232 |  | 铁构件 | 1.材质:型钢 2.手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 3.符合安装图纸、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 218.15 |  |
| 233 |  | 接线盒 | 1.接线盒 暗装 |  |  |  |  | 个 | 917 |  |
| 234 | 暖通设施设备 | 分子实验室直膨式空气循环机组（全新风）AHU501 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 235 |  | 分子实验室直膨式空气循环机组（全新风）AHU502 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 236 |  | 直膨式新风预处理机组PAU-501 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 237 |  | 直膨式新风预处理机组PAU-503 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 238 |  | 直膨式新风预处理机组PAU-507 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 239 |  | 新风预处理机组PAU-502 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 240 |  | 新风预处理机组PAU-504~505 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 241 |  | 新风预处理机组PAU-506 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 风机盘管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | 风机盘管 FP-300 | 1.编号：FP-300 2.风量≥510m³/h，制冷量≥2.8KW，制热量≥5.2KW，两管制，机外风压≥30Pa回风口设初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次性计重通过率不大于5%的过滤设备 3.含支架基础制作安装及其除锈、刷油等 4.含隔震垫(器) |  |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 243 |  | 风机盘管 FP-400 | 1.编号：FP-400 2.风量≥680m³/h，制冷量≥3.6KW，制热量≥6.5KW，两管制，机外风压≥30Pa回风口设初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次性计重通过率不大于5%的过滤设备 3.含支架基础制作安装及其除锈、刷油等 4.含隔震垫(器) |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 244 |  | 风机盘管 FP-600 | 1.编号：FP-600 2.风量≥680m³/h，制冷量≥5.2KW，制热量≥9.8KW，两管制，机外风压≥30Pa回风口设初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次性计重通过率不大于5%的过滤设备 3.含支架基础制作安装及其除锈、刷油等 4.含隔震垫(器) |  |  |  |  | 台 | 14 |  |
| 245 |  | 风机盘管 FP-800 | 1.编号：FP-800 2.风量≥1360m³/h，制冷量≥6.9KW，制热量≥13.5KW，两管制，机外风压≥30Pa回风口设初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次性计重通过率不大于5%的过滤设备 3.含支架基础制作安装及其除锈、刷油等 4.含隔震垫(器) |  |  |  |  | 台 | 20 |  |
| 246 |  | 风机盘管 FP-1000 | 1.编号：FP-1000 2.风量≥1700m³/h，制冷量≥8.2KW，制热量≥14.9KW，两管制，机外风压≥30Pa回风口设初阻力小于50Pa，微生物一次通过率不大于10%和颗粒物一次性计重通过率不大于5%的过滤设备 3.含支架基础制作安装及其除锈、刷油等 4.含隔震垫(器) |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
|  |  | 超静音排风机（洁净专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥200m³/h，余压≥180pa，离心式 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 248 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥350m³/h，余压≥180pa，离心式 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 249 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥600m³/h，余压≥180pa，离心式 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 250 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥900m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤360W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 251 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥900m³/h，余压≥200pa，离心式，功率≤370W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 252 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1000m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤400W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 253 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1300m³/h，余压≥250pa，离心式，功率≤560W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 254 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1300m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤520W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 255 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1400m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤560W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 256 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1500m³/h，余压≥200pa，离心式，功率≤610W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 257 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1500m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤600W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 258 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1600m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤640W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 259 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1800m³/h，余压≥180pa，离心式，功率≤720W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 260 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥1900m³/h，余压≥200pa，离心式，功率≤770W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 261 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥2000m³/h，余压≥180pa，离心式，变频，功率≤800W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 262 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥2100m³/h，余压≥180pa，离心式，变频，功率≤840W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 263 |  | 超静音排风机（洁净专用） | 1.规格:风量：≥2200m³/h，余压≥180pa，离心式，变频，功率≤800W 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 玻璃钢排风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  | 玻璃钢排风机 | 1.规格:风量≥13500m³/h，机外风≥1500Pa,离心式，变频 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 5.降噪处理 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 265 |  | 玻璃钢排风机 | 1.规格:风量≥14500m³/h，机外风≥1500Pa,离心式，变频 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 5.降噪处理 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 266 |  | 玻璃钢排风机 | 1.规格:风量≥13800m³/h，机外风≥1500Pa,离心式，变频 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 5.降噪处理 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 267 |  | 玻璃钢排风机 | 1.规格:风量≥18000m³/h，机外风≥1500Pa,离心式，变频 2.支架材质、规格:型钢(综合) 3.除锈、刷油设计要求:除轻锈、刷防锈漆两遍、调和漆两遍 4.减振器 5.降噪处理 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 酸雾活性炭净化塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  | 酸雾活性炭净化塔 | 1.规格:PP材质，喷淋段、挡水段、活性炭过滤段等，额定风量≥16000m3/h，380V/3/50Hz |  |  |  |  | 台 | 3 |  |
| 269 |  | 酸雾活性炭净化塔 | 1.规格:PP材质，喷淋段、挡水段、活性炭过滤段等，额定风量≥17000m3/h，380V/3/50Hz |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 270 |  | 酸雾活性炭净化塔 | 1.规格:PP材质，喷淋段、挡水段、活性炭过滤段等，额定风量≥20000m3/h，380V/3/50Hz |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 超静音排气扇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  | 超静音排气扇 | 1.规格:风量：≥200m³/h，余压≥60pa，离心式，功率≤70W |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 272 |  | 超静音排气扇 | 1.规格:风量：≥150m³/h，余压≥60pa，离心式，功率≤50W |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 273 |  | 超静音排气扇 | 1.规格:风量：≥400m³/h，余压≥60pa，离心式，功率≤140W |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  |  | 风管消声器（洁净专用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:650*500*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 275 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:700*500*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 276 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:800*400*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 277 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:900*400*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 278 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:900*630*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 279 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:1000*400*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 280 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:1000*500*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 281 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:1000*800*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 282 |  | 风管消声器（洁净专用） | 1.规格:1200*500*2000(±1%)，双层微穿孔 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 暖通空调（HVAC）系统空气处理及送排风末端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  | 亚高效送风口 | 1.规格型号：≥600*600mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 13 |  |
| 284 |  | 亚高效过滤器 | 1.规格型号：≥475*475*66mm,E11亚高效过滤器 |  |  |  |  | 个 | 13 |  |
| 285 |  | 亚高效送风口 | 1.规格型号：≥430*430mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 286 |  | 亚高效过滤器 | 1.规格型号：≥305*305*66mm,E11亚高效过滤器 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 287 |  | 亚高效送风口 | 1.规格型号：≥680*680mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |
| 288 |  | 亚高效过滤器 | 1.规格型号：≥610*610*90mm,H11高效过滤器 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |
| 289 |  | 中效排风口 | 1.规格型号：≥430*430mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 290 |  | 中效阻隔式空气净化装置 | 1.规格型号：≥290*290*96mm,M5滤网 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 291 |  | 中效下排风口 | 1.规格型号：≥400*350mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 292 |  | 中效阻隔式空气净化装置 | 1规格型号：≥325*289*97mm,M5滤网 |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 293 |  | 中效下排风口 | 1.规格型号：≥800*350mm,不锈钢整体喷涂，不锈钢外框结构 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 294 |  | 中效阻隔式空气净化装置 | 1.规格型号：≥700*289*97mm,M5滤网 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 295 |  | 普通排风口 | 1.规格型号：≥600*600,铝合金喷塑，可拆卸 |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 296 |  | 普通排风口 | 1.规格型号：≥400*400mm,铝合金喷塑，可拆卸 |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 297 |  | 普通排风口 | 1.规格型号：≥300*300mm,铝合金喷塑，可拆卸 |  |  |  |  | 个 | 14 |  |
| 298 |  | 散流器 400*400 | 1.规格型号：≥400*400mm,铝合金喷塑 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 299 |  | 散流器 600*600 | 1.规格型号：≥600*600mm,铝合金喷塑 |  |  |  |  | 个 | 104 |  |
| 300 |  | 门铰型单层百叶回风口 | 1.规格型号：≥400*300mm,喷塑，带尼龙网 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 301 |  | 门铰型单层百叶回风口 | 1.规格型号：≥600*400mm,喷塑，带尼龙网 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |
| 302 |  | 门铰型单层百叶回风口 | 1.规格型号：≥1000*400,mm喷塑，带尼龙网 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 303 |  | 新风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥1800*1000mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 304 |  | 新风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥3000*1500mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 305 |  | 新风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥3100*1600mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 306 |  | 新风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥3600*2000mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 307 |  | 排风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥600*500mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 308 |  | 排风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥800*500mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 309 |  | 排风防雨百叶风口 | 1.排风防雨百叶风口 1.规格型号：面部尺寸≥1000*500mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 310 |  | 排风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥1000*600mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 311 |  | 排风防雨百叶风口 | 1规格型号：面部尺寸≥1200*600mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 312 |  | 排风防雨百叶风口 | 1.规格型号：面部尺寸≥1600*700mm,铝合金喷塑,含可拆卸型防虫网 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 313 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：160 * 120mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 314 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：200 * 120mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 7 |  |
| 315 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：200 * 160mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 26 |  |
| 316 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：200 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 21 |  |
| 317 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：250 * 150mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 318 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：250 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 9 |  |
| 319 |  | 手动风量调节阀 φ320 | 1.规格型号：φ320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 43 |  |
| 320 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：320 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 321 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：400 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 50 |  |
| 322 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：400 * 250mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 323 |  | 手动风量调节阀 | 1.规格型号：1000 * 400mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 324 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：200 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 325 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：200 * 160mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 326 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：250 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 327 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：320 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 328 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：400 * 200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 329 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：400 * 250mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 7 |  |
| 330 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：400 * 320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 331 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：630 * 900mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 332 |  | 风管止回阀 | 1.规格型号：800 * 1000mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 333 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：200*200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 334 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：320*200mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 335 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：φ320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 336 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：600 * 320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 337 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：600 * 400mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 338 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：630 * 320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 339 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：630 * 500mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 340 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：700 * 500mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 341 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：750 * 630mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 342 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：800 * 320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 343 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：800 * 400mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 344 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：1000 * 400mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 8 |  |
| 345 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：1000 * 500mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 346 |  | 70℃防火调节阀 | 1.规格型号：1200 * 500mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 347 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：φ320，带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 43 |  |
| 348 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：400*200mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 25 |  |
| 349 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：400*250mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 8 |  |
| 350 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：630*500mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 351 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：700*630mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 352 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：800*400mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 353 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：800*800mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 354 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：900*630mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 355 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：900*700mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 356 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：1000*800mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 357 |  | 新风电动密闭调节阀 | 1.规格型号：1200*800mm（±1%），带执行器，控制电源：220V/50Hz |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 358 |  | 模拟量变动风量调节阀 | 1.模拟量变动风量调节阀 2.规格型号：400*320mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 359 |  | 模拟量变动风量调节阀 | 1.模拟量变动风量调节阀 2.规格型号：630*400mm（±1%） |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
|  |  | 暖通风管及配套安装服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 |  | 净化通风管道 | 1.镀锌风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.板材厚度、规格：厚度δ≥0.5mm，法兰连接，镀锌层厚度为≥100g/m2 4.接口形式：法兰 |  |  |  |  | m2 | 756.5 |  |
| 361 |  | 净化通风管道 | 1.镀锌风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.板材厚度、规格：厚度δ≥0.6mm，法兰连接，镀锌层厚度为≥100g/m2 4.接口形式：法兰 |  |  |  |  | m2 | 318.35 |  |
| 362 |  | 净化通风管道 | 1.镀锌风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.板材厚度、规格：厚度δ≥0.75mm，法兰连接，镀锌层厚度为≥100g/m2 4.接口形式：法兰 |  |  |  |  | m2 | 1266.545 |  |
| 363 |  | 净化通风管道 | 1.镀锌风管 2.材质：镀锌薄钢板 3.板材厚度、规格：厚度δ≥1.0mm，法兰连接，镀锌层厚度为≥100g/m2 4.接口形式：法兰 |  |  |  |  | m2 | 352.581 |  |
| 364 |  | PVC防腐蚀风管 | 1.阻燃性能硬聚氯乙烯PVC板材 2.支、吊架采用A3钢刷漆(两度防锈漆一度白漆)抱箍风管，方管采用经防锈处理的吊杆紧固角钢来支撑风管 3.厚度:6mm |  |  |  |  | m2 | 545.97 |  |
| 365 |  | 通风系统检测、调试 | 1.风管漏光试验、漏风试验 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m2 | 3239.946 |  |
| 366 |  | 橡塑难燃性保温棉 | 1.绝热材料品种:橡塑难燃性保温棉 2.绝热厚度:难燃B1级、厚度≥25mm |  |  |  |  | m2 | 3262.96 |  |
| 367 |  | 橡塑难燃性保温棉 | 1.绝热材料品种:橡塑难燃性保温棉 2.绝热厚度:难燃B1级、厚度≥50mm |  |  |  |  | m2 | 389.2 |  |
| 368 |  | 风量测定孔 | 1.风量测定孔 2.其他参数详见设计要求 |  |  |  |  | 个 | 20 |  |
| 369 |  | 风管检修口 | 1.风管检修口 2.其他参数详见设计要求 |  |  |  |  | 个 | 20 |  |
| 370 |  | 风管支架金属结构刷油 | 1.除锈级别:除锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:两遍富锌漆,两遍铁红防锈漆 3.其他参数详见设计要求 |  |  |  |  | kg | 4779 |  |
| 371 |  | 风管软接 | 1.风管软接 2.其他参数详见设计要求 |  |  |  |  | m2 | 66.36 |  |
| 372 |  | 风管导流叶片 | 风管导流叶片 |  |  |  |  | m2 | 64.4 |  |
| 373 |  | 风管保护层 | 1.材料:铝皮 2.厚度:≥0.5mm |  |  |  |  | m2 | 406.3 |  |
| 374 |  | 空调机组安装基座 | 1.规格型号：C30钢筋混凝土，≥200mm高 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m3 | 19.1 |  |
|  |  | 空调水系统配套设备及管路构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 |  | 电极式加湿器 | 1.规格:加湿量：≥80kg/h，功率：功率≤64KW，电源：380V/3/50Hz |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 376 |  | 电极式加湿器 | 1.规格:加湿量：≥90kg/h，功率：功率≤72KW，电源：380V/3/50Hz |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 377 |  | 不锈钢降温水箱 | 1..容量:1m³内 2.规格尺寸：300*300*300mm（±1%） |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 378 |  | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | 1.规格:φ12.70（δ≥1.0mm）,带B1级橡塑保温厚δ≥20mm |  |  |  |  | m | 86.2 |  |
| 379 |  | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | 2.规格:φ15.88（δ≥1.2mm）,带B1级橡塑保温厚δ≥20mm |  |  |  |  | m | 89.7 |  |
| 380 |  | 冷媒紫铜管及橡塑保温 | 1.规格:φ28.58（δ≥1.2mm）,带B1级橡塑保温厚δ≥20mm |  |  |  |  | m | 175.9 |  |
| 381 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN20，壁厚≥3.5mm，含B1级δ≥25mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 97.5 |  |
| 382 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN25，壁厚≥3.5mm，含B1级δ≥25mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 112.3 |  |
| 383 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN32，壁厚≥4.0mm，含B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 78 |  |
| 384 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN40，壁厚≥4.25mm，含B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 44.3 |  |
| 385 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN50，壁厚≥4.5mm，含B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 29.4 |  |
| 386 |  | 无缝钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN65，壁厚≥3.5mm，含B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 55.4 |  |
| 387 |  | 无缝钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN80，壁厚≥3.5mm，含B1级B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 109.2 |  |
| 388 |  | 无缝钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN100，壁厚5.0mm，含B1级δ≥32mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 53.1 |  |
| 389 |  | 无缝钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN125，壁厚5.0mm，含B1级δ≥44mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 2.6 |  |
| 390 |  | PVC水管（冷凝水管） | 1.规格:DN20，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 147.42 |  |
| 391 |  | PVC水管（冷凝水管） | 1.规格:DN25，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 69.59 |  |
| 392 |  | PVC水管（冷凝水管） | 1.规格:DN32，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 52.9 |  |
| 393 |  | 镀锌钢管（加湿水管） | 1.规格:DN20，壁厚≥3.5mm，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 14.1 |  |
| 394 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN32，壁厚≥4.0mm，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 25.8 |  |
| 395 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN40，壁厚≥4.25mm，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 11.2 |  |
| 396 |  | 镀锌钢管（冷冻水管） | 1.规格:DN50，壁厚≥4.5mm，含B1级δ≥20mm橡塑保温棉 |  |  |  |  | m | 30.6 |  |
| 397 |  | 闸阀DN20 | 1.型号：DN20 |  |  |  |  | 个 | 92 |  |
| 398 |  | 闸阀DN25 | 1.型号：DN25 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 399 |  | 蝶阀 | 1.型号：DN65,铸铁，法兰连接 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 400 |  | 蝶阀 | 1.型号：DN80,铸铁，法兰连接 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 401 |  | Y型过滤器 | 1.型号、规格:DN20，铜质，内丝，带可拆卸过滤装置 |  |  |  |  | 组 | 46 |  |
| 402 |  | Y型过滤器 | 1..型号、规格:DN25，铜质，内丝，带可拆卸过滤装置 |  |  |  |  | 组 | 2 |  |
| 403 |  | Y型过滤器 | 1.型号、规格:DN65，铜质，内丝，带可拆卸过滤装置 |  |  |  |  | 组 | 4 |  |
| 404 |  | Y型过滤器 | 1.型号、规格:DN80，铜质，内丝，带可拆卸过滤装置 |  |  |  |  | 组 | 4 |  |
| 405 |  | 不锈钢软接 | 1.类型:不锈钢软接 2.型号、规格:DN20mm |  |  |  |  | 根 | 92 |  |
| 406 |  | 橡胶软接 | 1.类型:橡胶软接 2.型号、规格:DN32mm |  |  |  |  | 根 | 7 |  |
| 407 |  | 橡胶软接 | 1.类型:橡胶软接 2.型号、规格:DN40mm |  |  |  |  | 根 | 2 |  |
| 408 |  | 橡胶软接 | 1.类型:橡胶软接 2.型号、规格:DN65mm |  |  |  |  | 根 | 6 |  |
| 409 |  | 橡胶软接 | 1.类型:橡胶软接 2.型号、规格:DN80mm |  |  |  |  | 根 | 6 |  |
| 410 |  | 泄水阀DN20 | 1.泄水阀 2.型号：DN20 |  |  |  |  | 个 | 54 |  |
| 411 |  | 手动排气阀DN20 | 1.手动排气阀 2.型号：DN20 |  |  |  |  | 个 | 54 |  |
| 412 |  | 电动二通阀DN20 | 1.电动二通阀 2.型号：DN20 |  |  |  |  | 个 | 64 |  |
| 413 |  | 电动比例积分阀 | 1.型号：DN65,带执行器,额定电压：AC24V |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 414 |  | 电动比例积分阀 | 1.型号：DN80,带执行器,额定电压：AC24V |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 415 |  | 压力表连闸阀 | 压力表连闸阀 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |
| 416 |  | 温度计 | 1.型号:WSS-0~600双金属温度计 |  |  |  |  | 台 | 8 |  |
| 417 |  | 管道支吊架及法兰 | 1.规格型号：45*45*5mm（±1%）角钢、10mm（±1%）圆钢等，刷两遍富锌漆，两遍铁红防锈漆 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | kg | 830 |  |
|  |  | 空调自控系统核心设备及配套控制、传感、布线构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 |  | 循环机组自动控制系统 |  |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 419 |  | 新风机组自动控制系统 |  |  |  |  |  | 台 | 7 |  |
| 420 |  | 防水型的排风机自控系统 | 含程序控制器、压差传感器、空气开关、交流接触器继电器、系统编程软件 |  |  |  |  | 台 | 5 |  |
| 421 |  | 远程控制面板 | 1.规格:温度、风量、启停控制显示，系统故障显示等，≥7英寸 |  |  |  |  | 台 | 6 |  |
| 422 |  | 压差传感器 | 1.规格:量程+/-30，最大承压5000Pa |  |  |  |  | 支 | 16 |  |
| 423 |  | 配线 | 1.配线形式:BVR*1.0mm²（国标），软芯线 |  |  |  |  | m | 2362.77 |  |
| 424 |  | 配线 | 1.配线形式:BVR6mm²（国标），软芯线 |  |  |  |  | m | 446.48 |  |
| 425 |  | 配线 | 1.配线形式:RVVP2*1.0mm²（国标），屏蔽线 |  |  |  |  | m | 139.23 |  |
| 426 |  | 配线 | 1.配线形式:RVVP2*1.5mm²（国标），屏蔽线 |  |  |  |  | m | 83.12 |  |
| 427 |  | 配线 | 1.配线形式:RVVP3*1.0mm²（国标），屏蔽线 |  |  |  |  | m | 1075.48 |  |
| 428 |  | 双绞线缆 | 1.规格:UTP-CAT6 |  |  |  |  | m | 236 |  |
| 429 |  | 镀锌线管 DN20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：DN20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 888.06 |  |
| 430 |  | 镀锌线管MT-20 | 1.电线管 2.材质：镀锌线管 3.规格：MT-20 4.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 77.62 |  |
| 431 |  | 镀锌金属线槽 100*50 | 1.规格：100*50 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 134.67 |  |
| 432 |  | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 3.符合安装图纸、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 72 |  |
| 433 |  | 变频器2.2KW | 1.规格：2.2KW额定 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 434 |  | 变频器4.0KW | 1.规格：4.0KW额定 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 435 |  | 变频器5.5KW | 1.规格：5.5KW额定 |  |  |  |  | 台 | 4 |  |
| 436 |  | 变频器7.5KW | 1.规格：7.5KW额定 |  |  |  |  | 台 | 2 |  |
| 437 |  | 变频器11.0KW | 1.规格：11.0KW额定 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 给排水设施设备 | 给排水系统管材、卫生洁具及配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 |  | PPR给水管DN20 | 1.规格：DN20 2.连接形式：热熔连接 3.含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他参数详见设计要求技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 296.12 |  |
| 439 |  | PPR给水管DN25 | 1.规格：DN25 2.连接形式：热熔连接 3.含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他参数详见设计要求技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 149.086 |  |
| 440 |  | PPR给水管DN32 | 1.规格：DN32 2.连接形式：热熔连接 3.含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他参数详见设计要求技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 41.628 |  |
| 441 |  | PPR给水管DN40 | 1.规格：DN40 2.连接形式：热熔连接 3.含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他参数详见设计要求技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 36.146 |  |
| 442 |  | PPR给水管DN50 | 1.规格：DN50 2.连接形式：热熔连接 3.含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他参数详见设计要求技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 1 |  |
| 443 |  | PPR给水管DN65 | 1.规格：DN65 2.连接形式：热熔连接 3含管道试压、消毒、冲洗等 4.其他参数详见设计要求 5.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 24.085 |  |
| 444 |  | PVC排水管DE50 | 1.规格：DE50 2.连接形式：粘接 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 169.682 |  |
| 445 |  | PVC排水管DN75 | 1.规格：DN75 2.连接形式：粘接 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 116.956 |  |
| 446 |  | PVC排水管DN100 | 1.规格：DN100 2.连接形式：粘接 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 65.596 |  |
| 447 |  | 管道支吊架及法兰 | 1.规格型号：45*45*5角钢、10mm圆钢等，刷两遍富锌漆，两遍铁红防锈漆 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | kg | 440.804 |  |
| 448 |  | 凿(压)槽 70*70 | 1.规格:70*70 2.类型:综合考虑 3.沟槽修补 |  |  |  |  | m | 44.744 |  |
| 449 |  | 柜盆 | 1.规格：成品，感应混水型 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 组 | 13 |  |
| 450 |  | 洗脸盆 | 1.大理石台面 2.配不锈钢水盆 3.采用台下盆的安装方式 |  |  |  |  | 组 | 5 |  |
| 451 |  | 蹲式大便器 | 1.型号、规格:配高位水箱 2.本体及配件安装 |  |  |  |  | 组 | 5 |  |
| 452 |  | 清扫口DN100 | 1.规格：加密封盖，公称直径100mm 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 9 |  |
| 453 |  | 清扫口DN75 | 1.规格：加密封盖，公称直径75mm 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 454 |  | 地漏 | 1.规格：DN75 2.材质:304不锈钢材质 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 455 |  | 地漏 | 1.规格：DN100 2.材质:304不锈钢材质 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 456 |  | 水表DN65 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 组 | 1 |  |
| 457 |  | 铜截止阀 | 1.规格、压力等级:DN20,PN=1.6MPa 2.连接形式:内螺旋连接 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 8 |  |
| 458 |  | 铜截止阀 | 1.规格、压力等级:DN25,PN=1.6MPa 2.连接形式:内螺旋连接 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 459 |  | 铜截止阀 | 1.规格、压力等级:DN32,PN=1.6MPa 2.连接形式:内螺旋连接 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 460 |  | 铜截止阀 | 1.规格、压力等级:DN40,PN=1.6MPa 2.连接形式:内螺旋连接 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 461 |  | 闸阀 | 1.规格、压力等级:DN65,PN=1.6MPa 2.连接形式:法兰连接 3.其他:满足设计及相关规范要求 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 462 |  | 钢套管DN32 | 1.规格型号：DN32 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |
| 463 |  | 钢套管DN40 | 1.规格型号：DN40 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 19 |  |
| 464 |  | 钢套管DN50 | 1.规格型号：DN50 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 465 |  | 钢套管DN65 | 1.规格型号：DN65 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 466 |  | 钢套管DN80 | 1.规格型号：DN80 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 467 |  | 钢套管DN100 | 1.规格型号：DN100 2.其他参数详见设计要求 3.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
|  | 消防设施设备 | 消防系统多模块设备、管材构件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 |  | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:≥0.5mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆两遍 6.接口形式:咬口连接 7.其他:漏风漏光检测试验 8.符合图纸设计及作业规范要求 |  |  |  |  | m2 | 33.75 |  |
| 469 |  | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:1.20mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆两遍 6.接口形式:咬口连接 7.其他:漏风漏光检测试验 8.符合图纸设计及作业规范要求 |  |  |  |  | m2 | 203.502 |  |
| 470 |  | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) 4.板材厚度:≥1.50mm 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:手工除锈；刷防锈漆两遍 6.接口形式:咬口连接 7.其他:漏风漏光检测试验 8.符合图纸设计及作业规范要求 |  |  |  |  | m2 | 142.319 |  |
| 471 |  | 1.绝热材料 | 1.品种:岩棉(容重:100KG/M³) 2.绝热厚度:≥50mm |  |  |  |  | m2 | 375.74 |  |
| 472 |  | 1.绝热材料 | 1.绝热材料品种:防火板 2.绝热厚度:≥9mm |  |  |  |  | m2 | 455.456 |  |
| 473 |  | 弯头导流叶片 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.符合图纸设计及作业规范要求 |  |  |  |  | m2 | 7.84 |  |
| 474 |  | 风管软接头 | 1.规格:综合考虑 3.符合图纸设计及作业规范要求 |  |  |  |  | m2 | 0.6 |  |
| 475 |  | 高温消防轴流排烟风机 | 1.规格：≥L≥36000m3/h P≥650Pa N功率≤11.0kW 380V,<80dB 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 476 |  | 280℃全自动排烟防火阀 | 1.280℃全自动排烟防火阀 2.规格：1250*250mm（±1%） 3.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 7 |  |
| 477 |  | 280℃全自动排烟防火阀 | 1.280℃全自动排烟防火阀 2.规格：1600*400mm（±1%） 3.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 478 |  | 排烟阀 | 1.规格：1250*250mm（±1%） 2.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 7 |  |
| 479 |  | 单层百叶风口 | 1.规格：400X300mm（±1%） 2.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 18 |  |
| 480 |  | 单层百叶风口 | 1.规格：300X300mm（±1%） 2.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 24 |  |
| 481 |  | 铝合金防雨百叶 | 1.规格：1600X1600mm（±1%） 2.本体及其附件安装 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 482 |  | 电动挡烟垂壁 | 1.规格：详见安装图纸 2.本体及其附件安装 |  |  |  |  | m2 | 3.7 |  |
| 483 |  | 热浸锌镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 90.11 |  |
| 484 |  | 热浸锌镀锌钢管DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 82.73 |  |
| 485 |  | 吊托支架 | 1.材质:碳钢(型钢综合) 2.除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 80 |  |
| 486 |  | 穿墙钢套管 | 1.规格、压力等级:DN150 2.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 487 |  | 穿墙钢套管 | 1.规格、压力等级:DN100 2.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 488 |  | 室内消火栓 | 带灭火器的组合式消火栓箱-(薄型,参见15S202国标图集21页)，箱内配置DN65消防龙头,25米衬胶水带、19毫米直流水枪,消防按钮一付,及两具手提式磷酸铵盐干粉灭火器 |  |  |  |  | 套 | 11 |  |
| 489 |  | 柜式灭火装置 | 型号、规格:≥150L |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 490 |  | 机械泄压口 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 491 |  | 七氟丙烷药剂 |  |  |  |  |  | kg | 548 |  |
| 492 |  | 1.蝶阀 | 1.规格型号：DN150 2.连接方式：法兰连接 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 493 |  | 灭火器 | 规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器-MF/ABC5 |  |  |  |  | 组 | 6 |  |
| 494 |  | 热浸锌镀锌钢管DN150 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN150 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 86.55 |  |
| 495 |  | 热浸锌镀锌钢管DN100 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 3.57 |  |
| 496 |  | 热浸锌镀锌钢管DN80 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN80 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 48.31 |  |
| 497 |  | 热浸锌镀锌钢管 DN65 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接件或法兰连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 33.3 |  |
| 498 |  | 热浸锌镀锌钢管DN50 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹和卡压连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 51.48 |  |
| 499 |  | 热浸锌镀锌钢管DN40 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹和卡压连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 42.41 |  |
| 500 |  | 热浸锌镀锌钢管DN32 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹和卡压连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 209.34 |  |
| 501 |  | 热浸锌镀锌钢管DN25 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹和卡压连接 5.含管件 6.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | m | 629.62 |  |
| 502 |  | 吊托支架 | 1.材质:碳钢(型钢综合) 2.除锈、刷油:防锈漆两遍,调和漆两遍 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 350 |  |
| 503 |  | 水喷淋(雾)喷头 | 1.安装部位:外露 2.材质、型号、规格:DN25 无吊顶,喷头 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 524 |  |
| 504 |  | 末端试水阀DN25 | 1.规格:DN25 2.组装形式:成套型 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 505 |  | 信号阀 | 1.信号阀 2.规格型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 506 |  | 水流指示器 | 1.水流指示器 2.规格型号：DN150 3.连接方式：法兰连接 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 507 |  | 钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN200 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 7 |  |
| 508 |  | 钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN150 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 509 |  | 钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN100 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 510 |  | 钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN80 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 13 |  |
| 511 |  | 材质:钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN65 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 9 |  |
| 512 |  | 钢套管 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN50 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 513 |  | 1.材质:钢套管 1.规格、压力等级:DN40 | 1.材质:钢套管 2.规格、压力等级:DN40 3.符合图纸设计、作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 4 |  |
| 514 |  | 配线 | 1.规格:WDZN-RYS-2*1.5 2.安装形式:管内穿线 3.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 1303.485 |  |
| 515 |  | 配线 | 1.规格:WDZN-RYYP-2*1.5 2.安装形式:管内穿线 3.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 283.71 |  |
| 516 |  | 配线 | 1.规格:WDZN-KYJY-7*1.5 2.安装形式:管内穿线 3.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 70.791 |  |
| 517 |  | 绝缘电线 | 1.规格：WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 802.77 |  |
| 518 |  | 电线管 | 1.材质：镀锌线管 2.规格：DN20 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 1063.8 |  |
| 519 |  | 电线管 | 1.材质：镀锌线管 2.规格：DN25 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 9.453 |  |
| 520 |  | 镀锌金属线槽 | 1.规格：100*80 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 113.131 |  |
| 521 |  | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 2.符合安装图纸、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 52.6 |  |
| 522 |  | 智能光电感烟探测器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 76 |  |
| 523 |  | 声光报警器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |
| 524 |  | 编址消火栓按钮 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 11 |  |
| 525 |  | 手动报警按钮(带电话插孔) | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 12 |  |
| 526 |  | 消防广播扬声器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 527 |  | 消防电话分机 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 528 |  | 监控模块 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 5 |  |
| 529 |  | 控制/监控模块 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 10 |  |
| 530 |  | 广播模块 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 22 |  |
| 531 |  | 消防模块接线箱 | 1.规格:600*500*300 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 532 |  | 排烟风机控制箱 | 1.规格:600*500*300 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 533 |  | 配线 | 1.规格:WDZN-RYS-2*1.5 2.安装形式:管内穿线 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 112.76 |  |
| 534 |  | 配线 | 1.规格NH-KVV-4*1.5 2.安装形式:管内穿线 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 13.352 |  |
| 535 |  | 绝缘电线 | 1.规格：NH-BV-1.5 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 195.67 |  |
| 536 |  | 电线管 | 1.材质：镀锌线管 1.规格：DN20 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 13.736 |  |
| 537 |  | 电线管 | 1.材质：镀锌线管 1.规格：DN25 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 103.79 |  |
| 538 |  | 放气指示灯 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 539 |  | 电动警铃 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 540 |  | 复合式感烟感温火灾探测器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |
| 541 |  | 火灾声光警报器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 542 |  | 门窗电磁释放器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |
| 543 |  | 气体灭火控制器 | 符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 544 |  | 手动/自动转换控制状态显示装置 | 1.规格:综合考虑 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 545 |  | 手动/自动转换装置 | 1.规格:综合考虑 2.其他:按照图纸、规范及技术要求完成本清单所需的工作内容 |  |  |  |  | 个 | 2 |  |
| 546 |  | 铜芯电缆 | 1.型号、规格: WDZN-YJY-4*10+1*10 2.敷设方式：综合考虑 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 101.11 |  |
| 547 |  | 绝缘电线 | 1.规格：WDZN-BYJ-2.5 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 53.52 |  |
| 548 |  | 绝缘电线 | 1.规格：WDZN-BYJ10 2.敷设方式：管内穿线 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 24.015 |  |
| 549 |  | 配线 | 1.规格:WDZN-RYS2.5 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | m | 752.17 |  |
| 550 |  | 电线管 | 1.材质：镀锌线管 1.规格：DN20 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 85.14 |  |
| 551 |  | 名称：电线管 | 1.材质：镀锌线管 1.规格：DN25 3.配置形式及部位：暗敷 |  |  |  |  | m | 4.782 |  |
| 552 |  | 镀锌金属线槽 | 1.规格：80X60mm（±1%） 2.安装方式：梁下安装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | m | 4.904 |  |
| 553 |  | 桥架支架 | 1.材质:型钢 2.手工除锈，防锈漆两遍，调和漆两遍 2.符合安装图纸、作业规范要求 |  |  |  |  | kg | 2.1 |  |
| 554 |  | 排烟风机配电箱XFPY | 1.规格:600*500*300mm（±1%） 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 555 |  | 消防双电源切换箱5AE2 | 1.规格:600*500*300mm（±1%） 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 556 |  | 应急照明集中电源箱 | 应急照明集中电源箱 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |
| 557 |  | 单联单控开关 250V10A | 1.规格：250V10A 2.安装方式：暗装 3.其他参数详见设计要求 4.其他：包含但不限于招标文件与技术规范，设计图纸与标准图集，设计、作业规范要求的所有工作内容及相关材料 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 558 |  | 壁装单管荧光灯 | 1.规格:1*28W 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 559 |  | A型应急照明灯 | - 规格:5W(A型,36V) - 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 17 |  |
| 560 |  | 单面单向标志灯 | 1.规格:1W(A型,36V) 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 22 |  |
| 561 |  | 疏散出口标志灯 | 1.规格:1W(A型,36V) 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 10 |  |
| 562 |  | 单面双向标志灯 | 1.规格:1W(A型,36V) 2.符合安装图纸及作业规范要求 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
|  |  | 消防系统调试服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 |  | 水灭火控制装置调试（排烟防火系统） |  |  |  |  |  | 点 | 1 |  |
| 564 |  | 水灭火控制装置调试（喷淋灭火系统） | 1.水灭火控制装置调试，自动喷水灭火系统 |  |  |  |  | 点 | 1 |  |
| 565 |  | 自动报警系统调试 |  |  |  |  |  | 系统 | 1 |  |
| 566 |  | 取材台 | （1.8米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 567 |  | 台式通风柜 | （1.5米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
| 568 |  | 脱水机落地通风柜 | （1.8米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 3 |  |
| 569 |  | 包埋机落地通风柜 | （1.8米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 6 |  |
| 570 |  | 染色机落地通风柜 | （1.8米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 5 |  |
| 571 |  | 染色封片一体落地通风柜 | （定制2700*1000*2350）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 1 |  |
| 572 |  | 落地通风柜 | （1.5米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 3 |  |
| 573 |  | 生物安全柜B2 | （1.5米宽）（±1%） |  |  |  |  | 套 | 4 |  |
|  |  | 设备利旧服务（2套取材台+5套通风柜保护性拆除及复位安装） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 |  | 利旧原有取材台 | 保护性拆除和重新安装，接水电，预留位置 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 575 |  | 通风柜 | 保护性拆除和重新安装，接水电，预留位置 |  |  |  |  | 套 | 5 |  |
|  |  | 辅助设备（滴水架、试剂架、洗眼器、紧急喷淋带洗眼器、实验水槽等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 |  | 试剂架 | L*450*750(两层) 1.材质为≥1.0mm 厚镀锌钢板,表面环氧树脂静电喷涂高温固化。 2.层板为≥8mm 钢化玻璃层板，可调节高度。 |  |  |  |  | m | 4.3 |  |
| 577 |  | 滴水架 | 1.基材，采用≥12.7mm厚实芯理化板 2.晾千架采用高密度PP材质。 3.带接液槽及导波装置。 |  |  |  |  | 套 | 2 |  |
| 578 |  | PP水槽 | 1.PP水槽 2.水槽采用全新PP料及色母料,无碳酸钙成分;下水口与水槽一体注塑成型,水槽内壁无缩印,四边平整,表面光滑顺畅,不有划伤、裂纹、气泡、爆边等明显缺陷。水槽壁厚>5mm;为防止水槽中间或四周有积液,槽体底部有导流线。 |  |  |  |  | 组 | 20 |  |
| 579 |  | PP水槽 | 1.紧急冲淋带洗眼器 1.规格:立式 3.材质:304不锈钢 4.技术参数:(1)喷淋流量:达到至少76L/min,确保快速有效地覆盖受影响区域(2)喷淋持续时间:连续供水时间至少为15 分钟,以满足紧急情况下的清洗需求。(3)喷淋角度与范围:确保360度全方位喷淋覆盖范围广 |  |  |  |  | 个 | 3 |  |
| 580 |  | 洗眼器 |  |  |  |  |  | 组 | 20 |  |

投标人签章：__________________                                             日期：  年  月  日