调研要求

一、技术要求

（一）引用标准（如有最新标准或规范，按最新的执行）

GB/T778（1.2.3.4.5）-2018《饮用冷水水表和热水水表》

CJ266-2008  《饮用水冷水水表安全规则》

CJ/T 454-2014《城镇供水水量计量仪表的配备和管理通则》

（二）产品技术性能要求

1.计量特性

DN15水表   Q3≥2.5m3/h  R(Q3:Q1) ≥100   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN20水表   Q3≥4m3/h    R(Q3:Q1) ≥100   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN25水表   Q3≥6.3m3/h  R(Q3:Q1) ≥100   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN40水表   Q3≥16m3/h   R(Q3:Q1) ≥100   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN50水表   Q3≥40m3/h   R(Q3:Q1) ≥160   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN80水表   Q3≥63m3/h   R(Q3:Q1) ≥160   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN100水表  Q3≥100m3/h  R(Q3:Q1) ≥160   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN150水表  Q3≥250m3/h  R(Q3:Q1) ≥160   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

DN200水表  Q3≥400m3/h  R(Q3:Q1) ≥160   Q2:Q1=1.6   Q4=1.25Q3

最大允许误差：低区（Q1≤Q<Q2）的最大允许误差为±5%；高区（Q2≤Q≤Q4）的最大允许误差为±2%。

2.工作压力和压力损失

水表应能承受至少1.0MPa工作压力。水表压力损失等级不超过△P63，其中包括作为水表部件的滤网。

3.机械字轮位数

指示到m³的位数为5位，即满行度99999m³。计数器的字轮、数字间距应均等，排列高低应一致，字形不得明显倾斜。且数字应向上移动。

4.材质与结构要求

4.1壳体

表壳采用球墨铸铁件或更优材质，符合标准GB\T 1348。

4.2 管接头、连接螺母

水表应配备管接头、连接螺母等连接件。连接件采用304及以上不锈钢材质或黄铜冲压件（ZCuZn40Pb2）或更优材质。

4.3水表罩子

水表罩子采用铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb2）或304及以上不锈钢材质或更优材质。

4.4水表上盖

水表上盖应能在横向旋转或纵向开启，以满足狭小空间内人工复核水表的要求。

4.5机芯材料

水表机芯材料应采用符合国家标准的耐磨损的工程塑料。机芯、叶轮等零部件所用聚甲醛树脂（POM）、工程塑料ABS或更优材质（需出具证明），严禁使用回用料等。

4.6水表透明窗玻璃材料

水表透明窗玻璃材料应为钢化玻璃或更优材质，符合JB/T 8480-1996。

4.7胶圈材质

采用三元乙丙橡胶或更优材质。

4.8卫生与防腐要求

水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，符合建设行业标准《饮用水冷水水表安全规则（CJ266-2008）》。整体水表的制造材料应抗内、外部腐蚀。

5.编码要求

水表铜盖必须编码，具体编号由采购人提供。且需按用户要求制定“韶关水投”字样 。

6.其他

6.1水表必须是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合采购要求规定的质量、规格和性能的要求。

6.2水表在到货前必须经国家法定计量检定机构逐台检验合格，并附有产品合格证、检定证书，采购人将不再另外支付相关费用。

二、商务要求

（一）交货期：合同签订后应在最迟15个自然日内具备交货条件能力。

（二）交货地点：广东省韶关市浈江区，具体地点由采购人指定。

（三）质保期：提供至少6年免费质保期。质保期内如果货物出现质量问题，中标供货商将负责货物的免费保修或更换服务。

（四）服务要求：签订合同后，在质保期内，如供应商出现产品质量问题、售后不及时或服务态度差等情形，采购人有权采取退货、不予支付相应货款、扣留全部或部分质保金、单方终止合同等措施，并保留追究供应商赔偿责任的权利。