采购需求调查反馈意见报告

项目名称：

公司名称（盖章）：

格式1

企业营业执照

致：广东远东招标代理有限公司

根据某公司厨房设备及厨房用具采购项目需求调查咨询公告内容，我公司现按公告内容提交需求调查咨询反馈资料。

联系方法：（包括但不限于：联系人（附身份证扫描件）、联系电话、电子邮箱等）

后附企业营业执照副本复印件

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：        年    月   日

格式2

承诺书

广东远东招标代理有限公司：

为规范采购活动，保证市场调研活动公平、公正、公开，防止在调研环节发生违法现象，我公司做出以下承诺：

1.提供市场调研资料秉承实事求是的原则，对报价、服务要求、等信息负责。

2.对该项目的市场调研只使用本公司名义进行报价，未与其他公司串通报价、哄抬价格，也未使用与本公司有相同法人或相同管理、业务人员的其他公司名义报价。

3.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.不可在采购任何环节，进行可能违反公平采购的行为。

5.经证实存在违反上述承诺的事实，贵方有权采取终止合作，列入黑名单，追究相关责任等措施。

6.承诺一经作出，始终有效。

公司名称（盖章）：

日期：   年  月  日

格式3

| 反馈填写说明： - 1.供应商须完整补充反馈表格，包含每一项设备的“尺寸(mm)/技术参数/反馈参数/品牌/生产厂家/单价（元）/金额（元）/参考图片”。 - 2.表格内的“尺寸(mm)/技术参数”均为拟定，供应商可根据实际反馈内容，在不删减的情况下，增加相关内容。 - 3.报价应为人民币含税全包价，包括完成本项目货物供货、包装、运输、装卸、保管、安装调试（含安装调试所需材料）、验收、培训、售后服务、税费等一切不可预见费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房设备反馈表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备 名称 | 尺寸(mm) | 技术参数 | 反馈参数 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 参考图片 |
| A男女更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 洗手星 | 500*450*600 | 体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm 星盆斗厚度≥1.0mm 星盆斗尺寸：335*240*105mm |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 更衣柜 | 900*400*1800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 顶板、层板、底板、侧板及面板为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 16 | 台 |  |  |  |
| B快检+办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 风幕机 |  | 贯流式送风形成风幕墙，隔开室内外空气。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 灭蝇灯 | 670*150*470 | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 食品留样柜 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 办公桌 | 1200*700*650 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单通移门荷台柜 | 1500*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 洗手星 | 500*450*600 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm 星盆斗厚度≥1.0mm 星盆斗尺寸：335*240*105mm |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 农药残留快速测试仪 |  | 用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测； 波长配置：约410nm； 抑制率显示范围：0%～100%； 抑制率测量范围：0%～100%； 透射比准确度：±1.5%； 透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10% |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 办公桌 | 1400*600*1100 | 定制 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 12 | 文件柜 | 1200*400*1800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 顶板、层板、底板、侧板及面板使用1.0mm厚不锈钢板制作； 并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| C主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 风幕机 |  | 贯流式送风形成风幕墙，隔开室内外空气。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 14 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 15 | 米面架 | 1200*500*200 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫。 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 16 | 米面架 | 1500*500*200 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢； 配置塑胶脚垫。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，平板厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 18 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，平板厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| D冷藏冷冻库 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 冷冻库 | 3900*4050*2200 | 1、100cm聚氨酯双面彩钢保温板 2.冷库门/半开门800x1900 3.库温控制箱，全自动高低温 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 保鲜库 | 4050*4250*2200 | 1、100cm聚氨酯双面彩钢保温板 2.冷库门/半开门800x1900 3.库温控制箱，全自动高低温 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 21 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 13 | 台 |  |  |  |
| 22 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 23 | 四层平板货架 | 1000*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| E粗加工区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 25 | 四门冰柜 |  | 1.双机双温: 2.上冷藏区下冷冻区; 3.全铜管制冷; 4.双压缩机制冷: 5.加厚发泡; 6.电子温控调节; 7.移动脚轮 承重力强: 8.中梁带发热丝加热，不产生水珠，标准耗电量4.2(kw.h/24h) 9.有效容积≥1000L 10.温度范围藏8～2℃/冻0～18℃ |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 刀具消毒柜 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 27 | 垃圾桶 |  | 高密度聚乙烯全新料 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 28 | 左单星杀鱼台 | 1200*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф2*1.0mm圆通； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 单星杀鱼台 | 1500*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф2*1.0mm圆通； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 多功能切菜机 | 1300*600*1100 | 产能：最大1000kg/h 适合各种软硬的根茎叶类蔬菜和海带的加工。 可切制成片、块、丝、丁、菱形、曲线型等多种花样。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 32 | 电热水器 |  | 圆形壁挂式，容量≥80L 防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节 IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。 节能能效：一级 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 33 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 34 | 双星盆水池 | 1500*800*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф32*1.0mm圆通 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 商用洗菜机 |  | 每小时最大处理量:肉类150kg、蔬菜120kg ； 洗菜机性能：304钢板，自动注水，配备清理机器水管。 1、臭氧清洗、紫外线二次消毒和活性炭三次过滤。 2、降解农药、分离瘦肉精，臭氧直接打入水中，以水为媒介360度无死角翻滚清洗。 3、水承托清洗的蔬菜、水果和肉类不会对清洗食品的本身造成损害，不用放任何清洗剂。 4、360度翻滚清洗的同时顺时针旋转，机器右侧装有清洗残渣过滤网，并且配有活性炭过滤系统，清洗池内水不断循环过滤。 5、一键式启动，自主上水。清洗时间可定时。 6. 可自动清洗、水处理、杀菌消毒、降解农药。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 大单星盆水池 | 1000*800*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，平板厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф32*1.0mm圆通 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 土豆脱皮机 |  | 生产能力≥8kg/2min。 不锈钢材质 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 单层工作台 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 39 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 格栅使用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 41 | 刀具砧板消毒柜 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 42 | 单星工作台 | 1500*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，平板厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф32*1.0mm圆通 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 大单星盆水池 | 1000*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，平板厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用Ф48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用Ф32*1.0mm圆通 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 44 | 锯骨机 |  | 适用于各类动物骨头、冷冻肉等切割。适合餐厅、工厂、中央厨房等使用。 特性：整机不锈钢制造，清洗容易。 切割尺寸：245（H）×260（W）（±10%） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 45 | 绞切肉机 |  | 绞肉产量：≥150kg/h 切片产量：≥400kg/h |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| F主厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电磁单头大锅灶 |  | 1、功率：最大22KW 2、Φ900mm一体成型，翻边409材质大锅。 3、整机使用SUS304#不锈钢板材，一体成型面板厚≥1.5mm，其它厚≥1.0mm，后面进水接口，炉梁≥80mm厚，后背缩背≥15mm，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口。 4、机芯使用分层次散热结构，风机使用耐潮湿、防漏电、防水； 5、搭桥结构机芯；聚能线盘。 6、使用≥10档磁控火力控制开关，每档无感应电压或无泄漏电流 7、开机自检功能双重卸载性能保护设置 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 47 | 电磁单头单尾小炒灶 |  | 1、功率：最大16KW/380V 2、Φ400mm、微晶板厚≥6mm，配Φ500mm、409材质双耳炒锅。 3、整机使用SUS304#不锈钢材质，一体成型面板厚≥1.5mm，其它部位厚≥1.0mm，后面进水接口，炉梁≥80mm厚，后背缩背≥15mm保证通风散热，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口。 4、机芯使用分层次散热结构，风机使用耐潮湿、防漏电、防水； 5、搭桥结构机芯；聚能线盘。 6、使用≥10档磁控火力控制开关，每档无感应电压或无泄漏电流。 7、开机自检功能双重卸载性能、防干烧等多种保护设置 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 48 | 电磁双头单尾小炒灶 |  | 1、功率：最大16KW/380V 2、Φ400mm、微晶板厚≥6mm，配Φ500mm、409材质双耳炒锅。 3、整机使用SUS304#不锈钢材质，一体成型面板厚≥1.5mm，其它部位厚≥1.0mm，后面进水接口，炉梁≥80mm厚，后背缩背≥15mm保证通风散热，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口。 4、机芯使用分层次散热结构，风机使用耐潮湿、防漏电、防水； 5、搭桥结构机芯；聚能线盘。 6、具有≥10档磁控火力控制开关，每档无感应电压或无泄漏电流。 7、开机自检功能双重卸载性能、防干烧等多种保护设置 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 49 | 六头电磁炉 |  | 1、铜芯线，均与分布线盘 2、微晶玻璃面板 3、使用加厚不锈钢材质 4、精准控温 5、具有散热风扇 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 炉拼台 | 500*1100*800+450 | 1、304#不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.5mm、侧板≥1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板 2、横通使用Ф25*1.2mm不锈钢管连接，立管使用Ф38*1.2mm 3、不锈钢管连可调节高度子弹脚 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 51 | 炉拼台 | 700*600*800 | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板 2、横通使用Ф25*1.2mm不锈钢管连接，立管使用Ф38*1.2mm 3、不锈钢管连可调节高度子弹脚 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 52 | 炉拼台 | 400*1100*800+450 | 1、304#不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板 2、横通使用Ф25*1.2mm不锈钢管连接，立管使用Ф38*1.2mm 3、不锈钢管连可调节高度子弹脚 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 53 | 电磁双头矮汤炉 |  | 1、机芯使用分层次散热结构； 2、全中文显示故障代码； 3、使用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏 5、用电度数累计功能 6、360度旋转无级变速档位火力调节 7、高频铜线聚能线盘 8、移相铜条搭桥电路控制 9、配国标80cm口径铁锅 10、使用304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05) |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 54 | 三门海鲜蒸柜（电热） |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 55 | 双门蒸饭柜 |  | 1.内胆 304不锈钢材质，外壳 201不锈钢材质；配 304不锈钢材质蒸盘； 2.具有缺水保护防于烧功能、可定时控温； 3.蒸饭量100～120kg 用餐人数500～600人；四面上汽； 4.耐高温多气囊硅胶门封； 5.使用带阀芯的泄压阀； 6.整体聚胺脂高压发泡，环保发泡材料。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 56 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 57 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |  |  |  | 7 | 台 |  |  |  |
| 58 | 单通移门荷台柜 | 1800*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 59 | 单通移门荷台柜 | 1500*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 60 | 四门冰柜 |  | 使用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化，外挂防尘网 360°风冷无霜循环 电子数字温控 冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 61 | 单星盆水池柜 | 700*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 62 | 单通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 8 | 台 |  |  |  |
| 63 | 垃圾柜 | 600*800*800 | 使用304不锈钢板材制作；台面板1.2mm加强处理；立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 64 | 单星盆水池柜 | 600*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚； |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 65 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 66 | 单星工作台柜 | 1500*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 67 | 六门冰柜 |  | 使用201不锈钢材质，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 68 | 双通荷移门台柜 | 1500*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 69 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 格栅使用Ф38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 立柱使用Ф38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 70 | 烟罩 | 9500*1300*610 | 使用201不锈钢材质； 壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 |  |  |  | 9.5 | 米 |  |  |  |
| 71 | 烟罩 | 8500*1200*610 | 使用201不锈钢材质； 壳体面板厚度≥1.0mm，加强筋≥1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 |  |  |  | 8.5 | 米 |  |  |  |
| G营养厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 电磁双头矮汤炉 |  | 1、机芯使用分层次散热结构； 2、全中文显示故障代码； 3、使用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏 5、用电度数累计功能 6、360度旋转无级变速档位火力调节 7、高频铜线聚能线盘 8、移相铜条搭桥电路控制 9、配国标80cm口径铁锅 10、使用304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05) |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 73 | 炉拼台 | 300*900*800+450 | 1、304#不锈钢磨砂板，面板厚度≥1.5mm、侧板厚度≥1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板 2、横通使用Ф25*1.2mm不锈钢管连接，立管使用Ф38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 74 | 电磁双头单尾小炒灶 |  | 1、功率：最大16KW/380V 2、Φ400mm、微晶板厚≥6mm，配Φ500mm、409材质双耳炒锅。 3、整机使用SUS304#不锈钢材质，一体成型面板厚≥1.5mm，其它部位厚≥1.0mm，后面进水接口，炉梁≥80mm厚，后背缩背≥15mm保证通风散热，前左配置口径是51mm带1.5寸外丝的排水接口。 4、机芯使用分层次散热结构，风机使用耐潮湿、防漏电、防水； 5、搭桥结构机芯；聚能线盘。 6、具有≥10档磁控火力控制开关，每档无感应电压或无泄漏电流。 7、开机自检功能双重卸载性能、防干烧等多种保护设置。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 75 | 电磁四头煲仔炉 |  | 1、铜芯线，均与分布线盘 2、微晶玻璃面板 3、使用加厚不锈钢材质 4、精准控温 5、具有散热风扇 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 76 | 六头电磁炉 |  | 1、铜芯线，均与分布线盘 2、微晶玻璃面板 3、使用加厚不锈钢材质 4、精准控温 5、具有散热风扇 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 77 | 三门海鲜蒸柜（电热） |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 单星盆水池柜 | 600*600*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用32*1.0mm圆通 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 格栅使用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 80 | 双通移门荷台柜 | 1800*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 81 | 五格保温柜 |  | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 82 | 单通移门荷台柜 | 1800*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 83 | 六门冰柜 |  | 使用201不锈钢材质，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360°风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 84 | 单星盆水池柜 | 600*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 85 | 四门冰柜 |  | 使用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化，外挂防尘网 360°风冷无霜循环 电子数字温控 冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 86 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 87 | 烟罩 | 6900*1100*610 | 不锈钢制造； 壳体面板201厚度≥1.0mm，加强筋厚度≥1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。 |  |  |  | 6.9 | 米 |  |  |  |
| H备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 89 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 90 | 单星工作台柜 | 1200*700*800+150 | *整体使用SUS304不锈钢材质，台面厚1.0mm； *星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，掩门柜； *配不锈钢可调子弹脚； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 91 | 开水器带底座 |  | 产品使用耐用电器元件 外壳全不锈钢材质 水箱式结构 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能； 容量：≧60L。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 92 | 双门保温餐车 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 93 | 双门留样柜 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 94 | 活动工作台 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管使用Ф38*38*1.0mm不锈钢方管； 具有刹车静音万向轮 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 95 | 送餐车 | 850*450*900 |  |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 96 | 风幕机 |  | 贯流式送风形成风幕墙，隔开室内外空气。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 97 | 单通移门荷台柜 | 1200*500*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| I凉菜间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 洗手星 | 500*450*600 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm 星盆斗厚度≥1.0mm 星盆斗尺寸：335*240*105mm |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 99 | 中央空调接管 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 100 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 101 | 挂墙刀具消毒柜 |  |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 102 | 单星盆水池柜 | 600*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 103 | 单通荷移门台柜 | 1500*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 104 | 台下制冰机 |  | 1.散热方式：风冷 2.冰型：方冰 3.日产冰量：最大40KG 4.储冰量：最大10KG |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 105 | 平冷操作台 |  | 1.制冷:直冷 2.制冷剂:R134a/290R 3.门框:磨砂不锈钢门 4.从底到顶一体加厚发泡层 5.脚轮:子弹脚，增加 6.电子温控 7.不锈钢层架 8.自动回归门。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 106 | 拼板 | 800*660*50 | 整体使用SUS201不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| J售卖间1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 干手器 |  | 外壳一体成型，双面出风喷气，5～7秒快速干手 全金属涡轮增压风扇 近红外线感应开启。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 108 | 洗手星 | 400*300*400 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm 星盆斗厚度≥1.0mm 星盆斗尺寸：335*240*105mm |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 109 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 110 | 单通移门荷台柜 | 1500*600*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 111 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.2mm 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 112 | 玻璃门消毒柜 |  | 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体; 臭氧立体消毒＋石英管加热无死角; 具有人体工程学长把手; 全不锈钢无磁层架; 设有定时器功能。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 113 | 平冷操作台 |  | 使用201不锈钢材质，内箱圆弧设计 外嵌式蒸发器，外挂防尘网 小机组设计，立体回风系统 顶部斜45°出风设计，360°风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 114 | 单星盆水池柜 | 600*600*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 115 | 紫外线消毒灯 |  |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 116 | 蒸菜柜 | 1800*700*800 | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 117 | 保温车 | 700*700*868 |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 118 | 点心保温台 | 1500*700*800 | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 119 | 工作台 | 800*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 ～ 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 120 | 单头七星蒸炉 |  | 功率：最大16KW 使用不锈钢材质,面板厚度≥1.2mm;侧板厚度≥0.8mm; 具有七孔蒸孔板 ≥10档滑杆磁控火力调节开关。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 121 | 双缸保温炉（电热发热管） |  | 功率：最大3KW |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 122 | 六孔煮面连汤炉（电热） |  | 功率：最大9KW*2 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 123 | 调料台 | 400*800*830 | 整体使用SUS304不锈钢材质 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 124 | 电磁四头煲仔炉 |  | 1、铜芯线，均与分布线盘 2、微晶玻璃面板 3、使用加厚不锈钢材质 4、精准控温 5、具有散热风扇 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 125 | 扒炉 |  | 功率：最大9 使用不锈钢材质,面板厚度≥1.2mm;侧板厚度≥0.8mm; 使用45#合金钢铁板，厚度≥16mm； 带温度调节功能, ≥10档滑杆磁控火力调节开关 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 126 | 双缸炸炉 |  | 功率：最大12*2KW 使用不锈钢材质,面板厚度≥1.2mm;侧板厚度≥0.8mm; 带温度调节功能 ≥8档滑杆磁控火力调节开关。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 127 | 油烟净化一体机 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； 配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 1.8 | 米 |  |  |  |
| 128 | 油烟净化一体机 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机；配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 2 | 米 |  |  |  |
| 129 | 油烟管配套一体机尺寸 | 配一体机尺寸 | 304不锈钢材质厚度≥1.0 |  |  |  | 75 | 平方 |  |  |  |
| K售卖间2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 131 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 |  |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 132 | 双通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |  |  |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 133 | 单星工作台柜 | 1200*600*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 134 | 单通移门荷台柜 | 1500*600*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 135 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 趟门为双层架构。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 136 | 玻璃门消毒柜 |  | 中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体; 臭氧立体消毒＋石英管加热无死角; 具有人体工程学长把手; 全不锈钢无磁层架; 设有定时器功能。 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 137 | 双通移门荷台柜 | 1800*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 138 | 四门冰柜 |  | 使用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化，外挂防尘网 360°风冷无霜循环 电子数字温控 冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 139 | 单星盆水池柜 | 600*600*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 140 | 五格保温柜 | 1800*700*800 | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 141 | 工作台 | 600*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 142 | 保温车 | 700*700*868 |  |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 143 | 蒸菜柜 | 1800*700*800 | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 144 | 点心保温台 | 1800*700*800 | 1、精准控温，304不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材 3、热效高，保温持久 4、大容量储存 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 145 | 单头七星蒸炉 |  | 功率：最大18kw |  |  |  | 2 | 台 |  |  | 匠厨 |
| 146 | 调料台 | 400*800*830 | 整体使用SUS304不锈钢材质 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 147 | 双缸保温炉（电热发热管） | 800*800*1150 | 功率：最大3KW |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 148 | 六孔煮面连汤炉（电热） | 1000*800*910 | 功率：最大9KW*2 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 149 | 六头电磁炉 | 1200*800*800+150 | 1、铜芯线，均与分布线盘 2、微晶玻璃面板 3、使用加厚不锈钢材质 4、精准控温 5、具有散热风扇 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 150 | 扒炉 |  | 功率：最大9 使用不锈钢材质,面板厚度≥1.2mm;侧板厚度≥0.8mm; 使用45#合金钢铁板，厚度≥16mm； 带温度调节功能, ≥10档滑杆磁控火力调节开关 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 151 | 双缸炸炉 |  | 功率：最大12*2KW 使用不锈钢材质,面板厚度≥1.2mm;侧板厚度≥0.8mm; 带温度调节功能 ≥8档滑杆磁控火力调节开关。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 152 | 油烟净化一体机 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机； 配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 2 | 米 |  |  |  |
| 153 | 油烟净化一体机 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机；配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 5.4 | 米 |  |  |  |
| 154 | 钢油烟管 | 配一体机尺寸 | 304不锈钢材质厚度≥1.0 |  |  |  | 75 | 平方 |  |  |  |
| L面点+烘焙间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 156 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 157 | 四门冰柜 |  | 使用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化，外挂防尘网 360°风冷无霜循环 电子数字温控 冷藏：R134a,冷冻：R404a |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 158 | 饼盘车 | 420*720*1670 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 隔片厚度≥1.5mm； 脚管使用38*38*1.0mm不锈钢方通； 配静音万向轮，带刹车 |  |  |  | 6 | 台 |  |  |  |
| 159 | 面粉车 | 700*700*600 | 整体使用SUS304不锈钢材质 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 160 | 木案工作台 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面使用实木； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 161 | 单通移门荷台柜 | 1200*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 162 | 双星水池柜 | 1200*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 背板、侧板、底板及门板，厚度≥1.0mm，掩门柜； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 163 | 双门发酵箱 |  | 单层的不锈钢材质； 煮水式发酵； 可定做自动进水设计，防止水箱发热管干烧； 可控制加温加湿； 容量：≥32盘 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 164 | 搅拌机 |  | 与食品接触到的部分，均使用食用级不锈钢材质； 电机过载保护开关； 适用于打制蛋糕，奶油，馅料 标配：缸/扇/球/钩/安全罩 容量：≥40L 搅拌转速：≥62/168*300R/min |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 165 | 压面机 |  | 1、生产能力：25～30Kg/h； 2、全不锈钢外壳，配1.5mm切、3mm、5mm规格刀组可选。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 166 | 和面机 |  | 机器通过两个设置计时器可手动或自动循环工作；和面桶、螺旋勾和中心杆由不锈钢制成；防护罩机器上装有急停开关； 和面量：12kg 搅拌转速：115/230/min |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 167 | 单通移门荷台柜 | 1800*800*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 168 | 三层六盘烤箱 |  | 使用加厚不锈钢； 每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨； 上下独立控温； 超温断电保护； 规格：三层六盘 竖放 烤盘尺寸：400*600mm |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 169 | 电饼铛 |  | 使用加厚不锈钢，机身更加坚固耐用； 每层上下6根远红外线发热管，可加石板烤披萨；上下独立控温； 超温断电保护； 规格：三层六盘 竖放 烤盘尺寸：400*600mm |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 170 | 立式电炸炉 |  | 功率：最大7.5kw |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 171 | 油烟净化一体 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机；配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 2.2 | 米 |  |  |  |
| 172 | 油烟净化一体机 |  | 风口尺寸：400*400mm 内置高压；耐高温；低噪音风机。风口方向：可前、后、上三个方向现场调节安装出风口。 板材釆用201不锈钢，板材厚度不低于1.0mm。 集成烟罩、净化器、风机一体化设计。 各单元独立组合式结构设计、组装式安装。 前置四级净化:油烟净化率高达93%以上，净烟率93%、净味率50%、达到低空排放标准；抽排效果好，噪音低； 具有前置净化吸烟,出风口无油,无需洗风管和风机；配紫外线灯管，产生臭氧除去油烟味。 |  |  |  | 4 | 米 |  |  |  |
| 173 | 不锈钢油烟管 | 配一体机尺寸 |  |  |  |  | 30 | 平方 |  |  |  |
| M餐厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 洗手池 | 2500*500*800+150 | 整体SUS201不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm； 立柱使用38*38mm方通，配可调式子弹脚； 横撑使用25*38mm方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔φ22mm。 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 175 | 工作台 | 800*650*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.0mm； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 176 | 收污车 | 1400*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，下层板厚度≥1.0mm； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| N洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 风幕机 |  | 贯流式送风形成风幕墙，隔开室内外空气。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 178 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 179 | 电热水器 |  | 圆形壁挂式，容量≥80L 防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节 IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。 节能能效：一级 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 180 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 181 | 收残台 | 1500*700*800+150 | 使用304不锈钢板材制作 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 182 | 双层工作台 | 1800*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 配置不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 183 | 三星盆水池 | 1800*700*800+150 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 星盆斗厚度≥1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱使用48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑使用32*1.0mm圆通 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 184 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 整体使用SUS304不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 格栅使用38×25×0.8mm厚不锈钢方管； 立柱使用38×38×1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 185 | 超声波洗碗机 |  | 1.使用≥100w高频振子。 2.具有可设置与高频振子同频配合的发生器控制系统。 3.使用304不锈钢高功率发热管，根据设备尺寸配置，具有防干烧功能，延长使用寿命 4.高频率清洗效果可用于清洗顽固餐具，例如:火锅，砂锅，汤盅等顽固污渍。 5.除了可清洗餐具，还可以清洗食材，肉类、海鲜、硬质蔬菜等，清洗效果好。 耗水量：≤200L/H |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 186 | 洗碗机 |  | 1、使用循环水节省洗涤用水量。 2、自动化操作程序，进水、加热、洗涤全自动，可一键操作 3、具有红外线烘干杀菌烘干。可进行单独控制，根据餐具清洗大小程度进行设定。 4、内凹防冲压喷嘴，不易被残渣堵塞，360度扇型喷水形态，扩大喷洗范围。 5、设有卡停装置,在机器运行中来不及收餐具时会自动急停,餐具取出后正常运作 6、双缸三喷淋清洗 机器配置 ：一段主洗，双喷淋，一段烘干 进水温度 ：常温进水 功最大洗涤量：最大2500碟/h |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 187 | 活动工作台 | 1500*700*800 | 整体使用SUS304不锈钢材质； 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度1.0mm； 脚管使用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 188 | 四门碗柜 | 1200*500*1800 | 整体使用SUS304不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm防水机制板 不锈钢加强筋，厚度≥1.0mm；； 层板、底板、侧板及门面为不锈钢材质，厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 趟门为双层架构。 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 189 | 双门消毒柜 |  | 双门内外为正材 201不锈钢材质 整机发泡，硅胶门封工艺，隔热保温 翻边拉手，实用型分餐盘层架，不锈钢重力脚 带独立风道设计，可调温度功能，可调定时器功能 设有带推车/不带推车设计 设有双温/单高温设计 高温热风循环不锈钢六面发泡 |  |  |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 190 | 抽气罩 | 3800*1000*460 | 不锈钢材质； |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 191 | 管道机 | 550w/380v |  |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 192 | 不锈钢抽气管 |  |  |  |  |  | 16 | 平方 |  |  |  |
| O垃圾暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 194 | 移动垃圾桶 | 700*560*1060 | 高密度聚乙烯全新料 |  |  |  | 19 | 台 |  |  |  |
| P餐车清洗消毒存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 灭蝇灯 |  | 灯外壳为铝合金材质，灯具有平网和曲网组成高压网，有护网隔；覆盖面积≥40㎡ |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 196 | 洗手星 | 500*450*600 | 整体使用SUS304不锈钢材质，台面厚1.0mm -星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 197 | 洗地龙头 |  | 1、软管为耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手 |  |  |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 198 | 送餐车 | 850*450*900 | 整体使用SUS304不锈钢材质 |  |  |  | 40 | 台 |  |  |  |
| 199 | 餐车消毒库 |  | 消毒温度：常温～125度可调 厚发泡库板：厚度≥100mm(含防火棉） 板材材质：双面304不锈钢板，内厚度≥0.5mm，外厚度≥0.5mm 地面： 不锈钢防滑板厚度≥2.0mm 库房门：防撞护栏：底部具有不锈钢管防撞护栏 内循环加热系统：至少包含12组加热系统（PTC不锈钢干烧加热组件，上进风，下出风）；12台耐高温循环风机；12组高温内循环管道； 加热方式：PTC不锈钢干烧加热组件+耐高温循环 消毒方式：高温热风消毒 控制系统：机械控制，定时器+调节器控制，温度显示，一键启/停，安全警告提示灯， 照明：防爆灯（防水、防爆、防高温灯）电路安全装置： 漏电保护器、温度上限智能保护等多重防护。 消毒性质：高温物理消毒 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 主厨房、营养厨房、蒸煮区抽油烟系统接驳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 不锈钢油烟管 |  | 304不锈钢材质，厚度≥1.2mm |  |  |  | 180 | 平方 |  |  |  |
| 201 | 油烟净化器 |  | 40000风量/小时 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 202 | 后倾式厨房专用离心机 |  | 1.电机：使用YE4系列符合国家2级能效标准电机。 |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 203 | 变频启动带净化联动控制箱 |  | 功率：最大37KW |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 204 | 油烟净化器吊架 |  | 配净化器尺寸 |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 205 | 风机机架 |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 206 | 减震器 |  | 配机型重量 |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 207 | 风管吊码 |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 208 | 不锈钢风管顶码 |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 209 | 不锈钢风量调节阀 |  |  |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 210 | 厨房到风机电源线 |  | 16平方 |  |  |  | 400 | 米 |  |  |  |
| 送风系统（主厨房1台、粗加工间1台、点心房1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 不锈钢送风管 |  | 材质304不锈钢，厚度≥0.8mm |  |  |  | 290 | 平方 |  |  |  |
| 212 | 不锈钢送鲜风机 |  | 3kw/380（主厨房用） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 213 | 不锈钢送鲜风机 |  | 0.75kw/220v（加工间用） |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 214 | 不锈钢送鲜风机 |  | 0.32kw/220v |  |  |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 215 | 机架 |  |  |  |  |  | 3 | 套 |  |  |  |
| 216 | 安装配件 |  |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |
| 其他配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 拆装天花及修复 |  |  |  |  |  | 100 | 平方 |  |  |  |
| 218 | 打墙开孔 |  |  |  |  |  | 25 | 个 |  |  |  |
| 餐厅家私 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 餐桌 |  |  |  |  |  | 张 | 80 |  |  |  |
| 221 | 凳子 |  |  |  |  |  | 张 | 320 |  |  |  |
| 222 | 圆桌 | 直径2000 | 手动转盘 |  |  |  | 张 | 2 |  |  |  |
| 223 | 椅子 |  |  |  |  |  | 把 | 24 |  |  |  |
| 厨房烟罩灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 双瓶组灭火装置 |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 厨房设备小计金额 |  |  |  | 人民币 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

| 反馈填写说明： - 1.供应商须完整补充反馈表格，包含每一项设备的“尺寸(mm)/反馈参数/品牌/生产厂家/单价（元）/金额（元）/参考图片”。 - 2.表格内的“尺寸(mm)/技术参数”均为拟定，供应商可根据实际反馈内容，在不删减的情况下，增加相关内容。 - 3.报价应为人民币含税全包价，包括完成本项目货物供货、包装、运输、装卸、保管、安装调试（含安装调试所需材料）、验收、培训、售后服务、税费等一切不可预见费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厨房用具反馈表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 尺寸 (mm) | 技术参数 | 反馈参数 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） | 参考图片 |
| 1 | 工帽 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 工衣 |  |  |  |  |  | 10 | 件 |  |  |  |
| 3 | 磨刀石 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢饭勺 |  |  |  |  |  | 10 | 条 |  |  |  |
| 5 | 大白桶 |  | 200L |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢油盆 |  | 大号 |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢油盆 |  | 中号 |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢托盘 |  |  |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 9 | 长毛巾 |  |  |  |  |  | 30 | 条 |  |  |  |
| 10 | 肉插 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 11 | 喷火枪 |  |  |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 12 | 不锈钢调料更 |  |  |  |  |  | 20 | 条 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢鱼刷 |  |  |  |  |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 14 | 钳仔 |  |  |  |  |  | 5 | 条 |  |  |  |
| 15 | 万能夹 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 16 | 不锈钢味盅 |  | 大号 |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 17 | 不锈钢味盅 |  | 中号 |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢味盅 |  | 小号 |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 19 | 不锈钢砧板围 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 20 | 松木大砧板 |  |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 21 | 腰斗 |  |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 22 | 不粘锅 |  | 36cm |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 23 | 不粘锅 |  | 32cm |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 24 | 压力锅 |  | 32cm |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 25 | 压力锅 |  | 28cm |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 26 | 不锈钢打旦器 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 27 | 剪刀 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 28 | 锡纸 |  |  |  |  |  | 5 | 卷 |  |  |  |
| 29 | 耐温锅 |  | 1# |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 30 | 耐温锅 |  | 加大 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 31 | 不锈钢避火架 |  |  |  |  |  | 2 | 个 |  |  |  |
| 32 | 不锈钢锅架 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 33 | 不锈钢汤桶 |  | 50cm |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 34 | 不锈钢汤桶 |  | 40cm |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 35 | 不锈钢斗盆 |  | 80cm |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 36 | 不锈钢斗盆 |  | 60cm |  |  |  | 6 | 个 |  |  |  |
| 37 | 不锈钢刮刨 |  | 大号 |  |  |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 38 | 不锈钢刮刨 |  | 中号 |  |  |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 39 | 骨刀 |  |  |  |  |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 40 | 菜刀 |  |  |  |  |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 41 | 片刀 |  |  |  |  |  | 5 | 把 |  |  |  |
| 42 | 保鲜膜 |  |  |  |  |  | 5 | 卷 |  |  |  |
| 43 | 防水围裙 |  |  |  |  |  | 20 | 条 |  |  |  |
| 44 | 布围裙 |  |  |  |  |  | 20 | 条 |  |  |  |
| 45 | 不锈钢刀架 |  |  |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 46 | 不锈钢八格味盒 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 47 | 木柄锅铲 |  | 1号 |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 48 | 木柄锅铲 |  | 2号 |  |  |  | 8 | 个 |  |  |  |
| 49 | 不锈钢大锅铲 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 50 | 不锈钢汤勺大 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 51 | 不锈钢汤勺中 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 52 | 保鲜盒 |  | 大号 |  |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 53 | 保鲜盒 |  | 中号 |  |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 54 | 保鲜盒 |  | 小号 |  |  |  | 15 | 个 |  |  |  |
| 55 | 留样盒 |  |  |  |  |  | 30 | 个 |  |  |  |
| 56 | 塑料筛 |  | 大号 |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 57 | 塑料筛 |  | 中号 |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 58 | 塑料筛 |  | 加大 |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 59 | 不锈钢盆 |  | 14cm |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 60 | 不锈钢盆 |  | 16cm |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 61 | 不锈钢盆 |  | 18cm |  |  |  | 20 | 个 |  |  |  |
| 62 | 一次性口罩 |  |  |  |  |  | 1 | 件 |  |  |  |
| 63 | 一次性手套 |  |  |  |  |  | 2 | 件 |  |  |  |
| 64 | 加深加厚锅头 |  | 2尺 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 65 | 加深加厚锅头 |  | 1尺8 |  |  |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 66 | 洗碗布 |  |  |  |  |  | 30 | 条 |  |  |  |
| 67 | 防水手套 |  |  |  |  |  | 30 | 对 |  |  |  |
| 68 | 沙手套 |  |  |  |  |  | 50 | 对 |  |  |  |
| 69 | 锅扫 |  |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 70 | 垃圾铲 |  |  |  |  |  | 10 | 个 |  |  |  |
| 71 | 扫把 |  |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 72 | 拖把 |  |  |  |  |  | 10 | 把 |  |  |  |
| 73 | 钢丝球 |  |  |  |  |  | 10 | 包 |  |  |  |
| 74 | 三层大号送餐车 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 75 | 二层大号收碗车 |  |  |  |  |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 76 | 单勾 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 77 | 双勾 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 78 | 汤袋 |  |  |  |  |  | 20 | 包 |  |  |  |
| 79 | 牙签 |  |  |  |  |  | 50 | 包 |  |  |  |
| 80 | 牙签筒 |  |  |  |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 81 | 食品夹 |  |  |  |  |  | 50 | 个 |  |  |  |
| 82 | 糕盘 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 83 | 水勺 |  |  |  |  |  | 5 | 个 |  |  |  |
| 84 | 水鞋 |  |  |  |  |  | 20 | 对 |  |  |  |
| 85 | 五格快餐盘 |  |  |  |  |  | 800 | 个 |  |  |  |
| 86 | 不锈钢汤碗 |  |  |  |  |  | 800 | 个 |  |  |  |
| 87 | 匙羹 |  |  |  |  |  | 800 | 条 |  |  |  |
| 88 | 不锈钢筷子 |  |  |  |  |  | 800 | 对 |  |  |  |
| 厨房用具小计金额 |  |  |  | 人民币 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |